ч

ЕВРАЗИЙСКИЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И

СЕРТИФИКАЦИИ

(ЕАСС)

EURO-ASIAN COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND

CERTIFICATION

(EASC)

|  | МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ | ГОСТ ИСО (проект RU, окончательная редакция) |
| --- | --- | --- |

Нефтяная и газовая промышленность

СЫРЬЕ И ПРОДУКТЫ НЕФТЯНЫХ СКВАЖИН

Термины и определения

(ISO 1998-1:1998, MOD)

Издание официальное

Москва

Стандартинформ

Предисловие

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС) представляет собой региональное объединение национальных органов по стандартизации государств, входящих в СНГ. В дальнейшем возможно вступление в ЕАСС национальных органов по стандартизации других государств.

Цели, основные принципы и основной порядок проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0-92 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2-97 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Порядок разработки, принятия, применения, обновления и отмены».

В межгосударственный  стандарт внесена техническая поправка к международному стандарту, принятая после его издания: международный стандарт ИСО 1998-1:1998 «Промышленность нефтяная. Терминология. Часть 1. Сырье и продукты. Техническая поправка 1» (ISO 1998-1:1998/Cor.1:1999 «Petroleum Industry – Terminology – Part 1: Raw Materials and products. Technical Corrigendum 1»).

Наименование настоящего стандарта изменено относительно наименования международного стандарта в соответствии с ГОСТ 1.5-2001.

Редакционные изменения и технические отклонения, внесенные в международный стандарт,  выделены двойной вертикальной линией на полях слева (четные страницы) или справа (нечетные страницы) от соответствующего текста.

Перевод с английского языка (en).

Степень соответствия – модифицированная (MOD).

Сведения о стандарте

1 РАЗРАБОТАН Обществом с ограниченной ответственностью «Газпром развитие» (ООО «Газпром развитие»)

2 ВНЕСЕН Межгосударственным техническим комитетом по стандартизации МТК 023 «Техника и технологии добычи и переработки нефти и газа»

3 ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол №___ от «___»_____________20____г.)

За принятие проголосовали:

| Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004-97 | Код страны по МК (ИСО 3166) 004-97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- | --- |

Модифицированный ИСО 1998-1:1998

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего    стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств         публикуется в указателях национальных (государственных) стандартов,                издаваемых в этих государствах.

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в указателе (каталоге) «Межгосударственные стандарты», а текст этих изменений – в         информационных указателях «Межгосударственные стандарты». В случае пересмотра или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована в информационном указателе «Межгосударственные стандарты».

Содержание

| 1 | Область применения……………………………………………………… |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Термины и определения………………………………………………….. |  |
|  | Приложение А (рекомендуемое). Перечень технических отклонений |  |
|  | с разъяснением причин их внесения…………….............. |  |
|  | Приложение Б (рекомендуемое). Сравнение структуры международ- |  |
|  | ного стандарта со структурой межгосударственного |  |
|  | стандарта…………………………………………………... |  |

Введение

На международном уровне в области сырья и продуктов нефтяной промышленности действует международный стандарт ИСО 1998-1:1998 «Промышленность нефтяная. Терминология. Часть 1. Сырье и продукты» (ISO 1998-1:1998 «Petroleum Industry – Terminology – Part 1: Raw Materials and products).

Приведенные в указанном международном стандарте термины и определения в области сырья и продуктов нефтяной промышленности не соответствуют методологическим подходам к стандартизации терминов и определений, принятым в межгосударственной системе стандартизации. В связи с учетом вносимых редакционных изменений и технических отклонений по сравнению с принимаемым международным стандартом был применен метод принятия международного стандарта в качестве модифицированного межгосударственного стандарта.

Установленные в стандарте термины расположены в систематизированном порядке, отражающем систему понятий в области сырья и продуктов нефтяных скважин.

Для каждого понятия установлен один стандартизованный термин.

Нерекомендуемые к применению термины-синонимы приведены в круглых скобках после стандартизованного термина и обозначены пометой «Нрк».

Для сохранения целостности терминосистемы в стандарте приведены терминологические статьи из других стандартов, действующих на том же уровне стандартизации, которые заключены в рамки из тонких линий.

Помета, указывающая на область применения многозначного термина, приведена в круглых скобках светлым шрифтом после термина. Помета не является частью термина.

Приведенные определения можно при необходимости изменить, вводя в них производные признаки, раскрывая значения используемых в них терминов, указывая объекты, входящие в объем определяемого понятия. Изменения не должны нарушать объем и содержание понятий, определенных в данном стандарте.

В стандарте приведены иноязычные эквиваленты стандартизованных терминов на  английском (en) и французском (fr) языках.

Перечень технических отклонений с разъяснением причин их внесения приведен в приложении А.

Сравнение структуры международного стандарта со структурой межгосударственного стандарта приведено в приложении Б.

Стандартизованные     термины     набраны     полужирным     шрифтом,    а

синонимы – курсивом.

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

Нефтяная и газовая промышленность

СЫРЬЕ И ПРОДУКТЫ НЕФТЯНЫХ СКВАЖИН

Термины и определения

Petroleum and gas industry. Oil wells raw materials and products.

Terms and conditions.

дата введения -

1 Область применения Настоящий стандарт устанавливает термины и определения понятий в области сырья и продуктов нефтяных скважин. Термины, установленные настоящим стандартом, рекомендуются для применения во всех видах документации и литературы в области сырья и продуктов нефтяных скважин, входящих в сферу работ по стандартизации и/или использующих результаты этих работ.

Издание официальное

2 Термины и определения

| Сырая нефть и исходное сырье для нефтеперерабатывающих заводов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 нефть: Жидкая, природная ископаемая или полученная искусственным путем, смесь, которая содержит углеводороды различных групп, смолисто-асфальтеновые вещества, неуглеводородные органические соединения, растворенный газ, воду, минеральные соли, механические примеси. Примечание – К неуглеводородным органическим соединениям относят серосодержащие, азотсодержащие, кислородсодержащие органические соединения. | en |  |  |  |  |  |  |  | petroleum |  |  |
|  | fr |  |  |  |  |  |  |  | pétrole |  |  |
| 2 сырая нефть: Нефть, добываемая через нефтяные, нефтегазовые и нефтегазоконденсатные скважины нефтяных залежей и нефтяных оторочек нефтегазовых и нефтегазоконденсатных залежей. | en |  |  |  |  |  |  |  | crude oil |  |  |
|  | fr |  |  |  |  |  |  |  | pétrole brut |  |  |
| 3 товарная нефть: Нефть, подготовленная к поставке потребителю в соответствии с требованиями действующих нормативных и технических документов, принятых в установленном порядке. | en |  |  |  |  |  |  |  | commer-cial oil |  |  |
|  | fr |  |  |  |  |  |  |  | pétrole de marchan-dise |  |  |
| 4 нефть парафинового основания: Сырая нефть, имеющая высокое удельное содержание парафиновых углеводородов и соединений с ароматическими и нафтеновыми кольцами и парафиновыми боковыми цепями. Примечание – Нефть парафинового основания может иметь высокое содержание твердых парафинов при температуре окружающей среды. | en |  |  |  |  |  |  |  | paraffinic crude |  |  |
|  | fr |  |  |  |  |  |  |  | pétrole brut pa- raffinique |  |  |
| 5 нефть асфальтового основания: Тяжелая сырая нефть, имеющая высокое удельное содержание асфальтенов, ароматических соединений и нафтенов, из которой извлекают остаток, пригодный для производства битумов. | en |  |  |  |  |  |  |  | asphaltic crude |  |  |
|  | fr |  |  |  |  |  |  |  | pétrole brut asphaltique |  |  |
| 6 нефть нафтенового основания: Сырая нефть, имеющая высокое удельное содержание нафтенов в некоторых или во всех фракциях и остатках от перегонки. | en |  |  |  |  |  |  |  | naphthe-nic base crude |  |  |
|  | fr |  |  |  |  |  |  |  | pétrole brut naphténique |  |  |
| 7 нефть ароматического основания: Сырая нефть, имеющая высокое содержание ароматических углеводородов. | en |  |  |  |  |  |  |  | aromatic crude |  |  |
|  | fr |  |  |  |  |  |  |  | pétrole brut aromatique |  |  |
| 8 нефть смешанного основания: Сырая нефть, атмосферный дистиллят которой имеет высокое удельное содержание ароматических соединений. | en |  |  |  |  |  |  |  | mixed crude, intermediate crude |  |  |
|  | fr |  |  |  |  |  |  |  | brut intermédi-aire, pétrole brut mixte |  |  |
| 9 нефть с высокой коррозионной активностью: Нефть, содержащая значительное количество коррозионно-агрессивных сернистых соединений. | en |  |  |  |  |  |  |  | sour crude |  |  |
|  | fr |  |  |  |  |  |  |  | pétrole brut corrosif |  |  |
| 10 нефть с низкой коррозионной активностью: Нефть, имеющая низкое содержание летучих сернистых соединений. Примечание – К летучим сернистым соединениям относят сероводород и меркаптаны. | en |  |  |  |  |  |  |  | non-corrosive crude, sweet crude |  |  |
|  | fr |  |  |  |  |  |  |  | pétrole brut non corrosif |  |  |
| 11 отбензиненная нефть: Продукт, полученный после удаления путем атмосферной перегонки легких компонентов сырой нефти. | en |  |  |  |  |  |  |  | reduced crude |  |  |
|  | fr |  |  |  |  |  |  |  | pétrole brut réduit |  |  |
| 12 широкая остаточная фракция сырой нефти: Сырая нефть, из которой были удалены газы, бензин, керосин и газойль. | en |  |  |  |  |  |  |  | topped crude, long residue |  |  |
|  | fr |  |  |  |  |  |  |  | pétrole brut étêté, résidu long |  |  |
| 13 жидкое углеводородное сырье: Жидкость минерального либо искусственного происхождения, состоящая из углеводородов и подвергаемая переработке на перерабатывающем предприятии. Примечания: 1 К жидкому углеводородному сырью относят сырую нефть, отбензиненную нефть, широкую остаточную фракцию сырой нефти, газовый конденсат, сланцевое масло, синтетическое нефтяное сырье, некондиционные нефтепродукты, нефтяные фракции. 2 Жидкое углеводородное сырье содержит примеси неуглеводородных компонентов. 3 К перерабатывающим предприятиям относят нефтеперерабатывающие предприятия, газоперерабатывающие предприятия и предприятия по переработке газового конденсата и/или нефтегазоконденсатной смеси. | en |  |  |  |  |  |  |  | feedstock |  |  |
|  | fr |  |  |  |  |  |  |  | charge d'alimentation |  |  |
| 14 газовый конденсат: Жидкая смесь, состоящая из парафиновых, нафтеновых и ароматических углеводородов широкого фракционного состава, содержащая примеси неуглеводородных компонентов, получаемая в результате разделения газоконденсатной смеси. | en |  |  |  |  |  |  |  | natural gas conden-sate |  |  |
|  | fr |  |  |  |  |  |  |  | condensat de gaz naturel |  |  |
| 15 сланцевое масло: Минеральное масло, полученное при пиролизе горючего сланца. | en |  |  |  |  |  |  |  | shale oil |  |  |
|  | fr |  |  |  |  |  |  |  | huile de schiste |  |  |
| 16 битуминозные песчаники: Песчаники, пропитанные битумом, который может быть экстрагирован растворителем. | en |  |  |  |  |  |  |  | asphaltic sands, bituminous sands, oil sands, tar sands |  |  |
|  | fr |  |  |  |  |  |  |  | sables bitumineux |  |  |
| 17 синтетическое нефтяное сырье: Жидкие углеводороды, пригодные для использования в качестве исходного сырья для установок первичной переработки как заменитель сырой нефти, которые могут включать или целиком состоять из жидкостей ненефтяного происхождения. | en |  |  |  |  |  |  |  | synthetic crude |  |  |
|  | fr |  |  |  |  |  |  |  | pétrole brut de synthèse, pétrole brut synthétique |  |  |
| 18. некондиционный нефтепродукт: Нефтепродукт, не удовлетворяющий требованиям нормативно-технической документации. [ГОСТ 26098-84, статья 7]. | en |  |  |  |  |  |  |  | slops, slop, slop oil |  |  |
|  | fr |  |  |  |  |  |  |  | rejets à retraiter, slops |  |  |
| Газообразные продукты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 природный газ: Газообразная смесь, состоящая из метана и более тяжелых углеводородов, азота, диоксида углерода, водяных паров, серосодержащих соединений, инертных газов. П р и м е ч а н и я 1 Метан является основным компонентом природного газа. 2 Природный газ обычно содержит также следовые количества других компонентов. |  | en |  |  |  |  |  |  | natural gas |  |  |
|  |  | fr |  |  |  |  |  |  | gaz naturel |  |  |
| 20 сжиженный природный газ: Природный газ, сжиженный после переработки с целью хранения или транспортирования. |  | en |  |  |  |  |  |  | liquefied natural gas |  |  |
|  |  | fr |  |  |  |  |  |  | gaz naturel liquéfié |  |  |
| 21 сухой газ: Газ, свободный от жидких компонентов в тех условиях давления и температуры, при которых его получают или применяют. |  | en |  |  |  |  |  |  | dry gas |  |  |
|  |  | fr |  |  |  |  |  |  | gaz sec |  |  |
| 22 серосодержащий природный газ: Природный газ, концентрация серосодержащих компонентов в котором превышает требования, установленные соответствующим нормативным документом. |  | en |  |  |  |  |  |  | sour gas |  |  |
|  |  | fr |  |  |  |  |  |  | gaz corrosif |  |  |
| 23 нефтезаводской газ: Газ, полученный при переработке жидкого углеводородного сырья и содержащий углеводороды и неуглеводородные компоненты. Примечание – К неуглеводородным компонентам относят азот, диоксид углерода, водяные пары, серосодержащие соединения. |  | en |  |  |  |  |  |  | refinery gas |  |  |
|  |  | fr |  |  |  |  |  |  | gaz de raffinerie |  |  |
| 24 отходящий газ (Нрк. остаточный газ; хвостовой газ): Газ, полученный как второстепенный компонент при химической переработке нефти. Примечание – Отходящий газ может быть использован как топливный газ. |  | en |  |  |  |  |  |  | tail gas |  |  |
|  |  | fr |  |  |  |  |  |  | gaz résiduaire |  |  |
| 25 сжиженный углеводородный газ в баллонах: Сжиженный углеводородный газ, хранящийся в емкостях под давлением. |  | en |  |  |  |  |  |  | bottled gas |  |  |
|  |  | fr |  |  |  |  |  |  | gaz en bouteille |  |  |
| 26 товарный бутан: Смесь углеводородов, состоящая из бутанов и бутенов. Примечание – Товарный бутан может содержать примеси углеводородных и неуглеводородных компонентов. |  | en |  |  |  |  |  |  | commer-cial butane |  |  |
|  |  | fr |  |  |  |  |  |  | butane commer-cial |  |  |
| 27 товарный пропан: Смесь углеводородов, состоящая из пропана и пропилена. Примечание – Товарный пропан может содержать примеси углеводородных и неуглеводородных компонентов. |  | en |  |  |  |  |  |  | commer-cial propane |  |  |
|  |  | fr |  |  |  |  |  |  | propane commer-cial |  |  |
| 28 сжиженный нефтяной газ: Смесь легких углеводородов, состоящая из пропана, пропилена, бутанов и бутенов, которая может храниться и транспортироваться в жидкой фазе в условиях невысокого давления и при температуре окружающей среды. Примечание – Сжиженный нефтяной газ может содержать примеси углеводородных и неуглеводородных компонентов. |  | en |  |  |  |  |  |  | liquefied petro-leum gas |  |  |
|  |  | fr |  |  |  |  |  |  | gaz de pétrole liquéfiés |  |  |
| Дистилляты и промежуточные продукты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 нефтяной дистиллят: Дистиллят, полученный при конденсации паров нефти или нефтепродукта в результате перегонки при атмосферном или пониженном давлении. |  | en |  |  |  |  |  |  | distillate |  |  |
|  |  | fr |  |  |  |  |  |  | distillat |  |  |
| 30 головной погон: Высоколетучая фракция жидкого углеводородного сырья, отбираемая сверху ректификационной колонны. |  | en |  |  |  |  |  |  | overhead, overhead product |  |  |
|  |  | fr |  |  |  |  |  |  | distillat de tête |  |  |
| 31 атмосферный нефтяной дистиллят: Нефтяной дистиллят, полученный в результате перегонки нефти или нефтепродукта при атмосферном давлении. |  | en |  |  |  |  |  |  | atmosp-heric distillate |  |  |
|  |  | fr |  |  |  |  |  |  | distillat atmosp-hérique |  |  |
| 32 вакуумный нефтяной дистиллят: Нефтяной дистиллят, полученный в результате перегонки нефти или нефтепродукта при пониженном давлении. |  | en |  |  |  |  |  |  | vacuum distillate |  |  |
|  |  | fr |  |  |  |  |  |  | distillat sous vide |  |  |
| 33 нефтяной конденсат: Жидкий продукт, полученный в результате конденсации паров нефтяного дистиллята. |  | en |  |  |  |  |  |  | conden-sate |  |  |
|  |  | fr |  |  |  |  |  |  | condensat |  |  |
| 34 экстракт нефтяного дистиллята: Извлеченный растворителем компонент, полученный из нефтяного дистиллята в процессе жидкостно-жидкостной экстракции селективным растворителем. |  | en |  |  |  |  |  |  | extract |  |  |
|  |  | fr |  |  |  |  |  |  | extrait |  |  |
| 35 рафинат нефтяного дистиллята: Остаток после извлечения селективным растворителем компонента или смеси компонентов из нефтяного дистиллята в процессе жидкостно-жидкостной экстракции. |  | en |  |  |  |  |  |  | raffinate |  |  |
|  |  | fr |  |  |  |  |  |  | raffinat |  |  |
| 36 алкилат: Смесь жидких углеводородов, получаемых в процессе алкилирования. |  | en |  |  |  |  |  |  | alkylate |  |  |
|  |  | fr |  |  |  |  |  |  | alkylate |  |  |
| 37 легкий нефтяной дистиллят: Нефтяной дистиллят, содержащий нафту и бензины, с температурой кипения ниже 230оС при нормальном атмосферном давлении и температурой вспышки в закрытом тигле ниже температуры окружающей среды. |  | en |  |  |  |  |  |  | light distillate |  |  |
|  |  | fr |  |  |  |  |  |  | distillat léger |  |  |
| 38 средний нефтяной дистиллят: Нефтяной дистиллят, содержащий керосины и газойль, с температурой кипения от 150оС до 400оС при нормальном атмосферном давлении и температурой вспышки в закрытом тигле выше 38оС. |  | en |  |  |  |  |  |  | middle distillate |  |  |
|  |  | fr |  |  |  |  |  |  | distillat moyen |  |  |
| 39 масляный нефтяной дистиллят: Нефтяная масляная фракция, имеющая пределы кипения и вязкость, позволяющие использовать ее после очистки в качестве нефтяного смазочного масла. |  | en |  |  |  |  |  |  | lubricating oil distillate |  |  |
|  |  | fr |  |  |  |  |  |  | distillat pour huile lubrifiante |  |  |
| 40 тяжелый нефтяной дистиллят: Нефтяной дистиллят с температурой кипения выше 350оС при нормальном атмосферном давлении. Примечание – Тяжелый нефтяной дистиллят состоит из тяжелых фракций, полученных при атмосферной перегонке нефти, и фракций, полученных при вакуумной перегонке нефти. |  | en |  |  |  |  |  |  | heavy distillate |  |  |
|  |  | fr |  |  |  |  |  |  | distillat lourd |  |  |
| 41 парафиновый дистиллят: Вакуумный нефтяной дистиллят, содержащий большое количество твердого парафина. |  | en |  |  |  |  |  |  | waxy distillate |  |  |
|  |  | fr |  |  |  |  |  |  | distillat paraffi-neux |  |  |
| 42 крекинг-дистиллят: Неочищенный нефтяной дистиллят, полученный в результате крекинга. |  | en |  |  |  |  |  |  | cracked distillate |  |  |
|  |  | fr |  |  |  |  |  |  | distillat de craquage |  |  |
| 43 специальный бензин-растворитель: Фракция нафты с относительно узкими пределами кипения, которая подверглась специальной обработке для конкретного применения. |  | en |  |  |  |  |  |  | special-boiling-point spirit |  |  |
|  |  | fr |  |  |  |  |  |  | essence spéciale |  |  |
| 44 керосин: Нефтяной дистиллят с испаряемостью, промежуточной между бензином и газойлем, и температурой вспышки в закрытом тигле выше 38оС. |  | en |  |  |  |  |  |  | kerosine |  |  |
|  |  | fr |  |  |  |  |  |  | kérosène |  |  |
| 45 осветительный керосин: Жидкое нефтяное топливо для применения в бытовых осветительных и нагревательных устройствах. [ГОСТ 26098-84, статья 26]. | en |  |  |  |  |  |  | domestic kerosine |  |  |
|  |  | fr |  |  |  |  |  |  | pétrole lampant |  |  |
| 46. авиационный керосин: Жидкое нефтяное топливо для применения в авиационных газотурбинных двигателях. [ГОСТ 26098-84, статья 20]. | en |  |  |  |  |  |  | aviation kerosine |  |  |
|  |  | fr |  |  |  |  |  |  | kérosène aviation |  |  |
| 47 газойль: Среднее дистиллятное топливо, которое может содержать тяжелый нефтяной дистиллят, для конкретного назначения. Примечание – Газойль может быть использован как компонент дизельного топлива, печного топлива и дистиллятного топлива для судов. |  | en |  |  |  |  |  |  | gas-oil |  |  |
|  |  | fr |  |  |  |  |  |  | gas-oil |  |  |
| 48 дизельное топливо: Жидкое нефтяное топливо для использования в двигателях с воспламенением топливо-воздушной смеси от сжатия. [ГОСТ 26098-84, статья 21]. | en |  |  |  |  |  |  | automotive gas-oil, automotive diesel fuel |  |  |
|  |  | fr |  |  |  |  |  |  | carburant diesel, gas-oil auto, gazole |  |  |
| 49 печное топливо: Газойль, состав которого пригоден для бытового, коммерческого и промышленного топочного оборудования непрерывного действия. |  | en |  |  |  |  |  |  | heating oil, fuel oil |  |  |
|  |  | fr |  |  |  |  |  |  | fioul, fuel-oil domesti-que |  |  |
| 50 газовый бензин: Жидкая углеводородная смесь, получаемая путем переработки природного газа и газового конденсата, состоящая из предельных углеводородов С3-С6 с примесями углеводородных и неуглеводородных компонентов. |  | en |  |  |  |  |  |  | natural gasoline, casing head gasoline |  |  |
|  |  | fr |  |  |  |  |  |  | essence naturelle |  |  |
| 51 дезодорированный бензин: Бензин, содержащий незначительное количество сероводорода и меркаптанов и дающий отрицательную реакцию на докторскую пробу. |  | en |  |  |  |  |  |  | sweet gasoline |  |  |
|  |  | fr |  |  |  |  |  |  | essence douce |  |  |
| Примечание – Под докторской пробой понимают метод качественного определения присутствия сероводорода и меркаптанов в бензине, нафте и керосине, заключающийся в фиксировании изменения цвета серы под влиянием продуктов взаимодействия сероводорода и меркаптанов с плюмбитом натрия. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 неочищенный бензин: Фракция бензина, которая содержит меркаптаны и/или сероводород в таких количествах, которые приводят к положительной реакции на докторскую пробу. |  | en |  |  |  |  |  |  | sour gasoline |  |  |
|  |  | fr |  |  |  |  |  |  | essence acide, essence corrosive |  |  |
| 53 автомобильный бензин: Бензин для применения в двигателях наземной техники. [ГОСТ 26098-84, статья 18]. | en |  |  |  |  |  |  | motor gasoline, gasoline, petrol |  |  |
|  |  | fr |  |  |  |  |  |  | essence automo-bile |  |  |
| 54 авиационный бензин: Бензин для применения в авиационных двигателях. [ГОСТ 26098-84, статья 17]. | en |  |  |  |  |  |  | aviation gasoline |  |  |
|  |  | fr |  |  |  |  |  |  | essence aviation |  |  |
| 55 бензин прямой перегонки: Фракция нефтяного дистиллята с пределами кипения от 30оС до 220оС, полученная в результате атмосферной перегонки сырой нефти. |  | en |  |  |  |  |  |  | straight-run gasoline |  |  |
|  |  | fr |  |  |  |  |  |  | essence de distillation directe |  |  |
| 56 лаковый бензин: Специальный бензин-растворитель, используемый в лабораторной практике, с высокой испаряемостью и низким содержанием ароматических соединений. Примечание − Наиболее широко используют сорта лакового бензина с пределами кипения от 40оС до 60оС или от 60оС до 80оС. |  | en |  |  |  |  |  |  | petroleum spirit, petroleum ether |  |  |
|  |  | fr |  |  |  |  |  |  | essence pétrolière |  |  |
| 57 нефтепродукт прямой перегонки: Продукт, полученный путем перегонки сырой нефти без изменения структуры молекул компонентов. |  | en |  |  |  |  |  |  | straight-run pro-duct, virgin pro-duct |  |  |
|  |  | fr |  |  |  |  |  |  | produit de distillation directe, produit vierge |  |  |
| 58 топливо для реактивных двигателей: Нефтяной дистиллят, используемый в качестве источника энергии в системах реактивного движения и пригодный для авиационных газовых турбин. |  | en |  |  |  |  |  |  | jet fuel |  |  |
|  |  | fr |  |  |  |  |  |  | carburé-acteur |  |  |
| 59 керосиноподобное топливо для реактивных двигателей: Топливо для авиационных газовых турбин с пределами кипения от 150оС до 300оС. |  | en |  |  |  |  |  |  | kerosine-type jet fuel |  |  |
|  |  | fr |  |  |  |  |  |  | carburé-acteur type kérosène |  |  |
| 60 топливо для реактивных двигателей с высокой температурой вспышки: Топливо для авиационных газовых турбин с пределами кипения от 175оС до 300оС и температурой вспышки в закрытом тигле выше 60оС. |  | en |  |  |  |  |  |  | high-flash-point jet fuel |  |  |
|  |  | fr |  |  |  |  |  |  | carburéacteur à haut point d'éclair |  |  |
| 61 топливо для реактивных двигателей с широкими пределами кипения: Авиационное топливо, состоящее из фракций керосина и нафты, с пределами кипения от 30оС до 300оС и температурой вспышки в закрытом тигле ниже 38оС. |  | en |  |  |  |  |  |  | wide cut jet fuel |  |  |
|  |  | fr |  |  |  |  |  |  | carburé-acteur large coupe |  |  |
| 62 уайт-спирит: Жидкая смесь алифатических и ароматических углеводородов с пределами кипения от 155 °С до 200 °С, получаемая путем прямой перегонки нефти и применяемая в лакокрасочной промышленности. Примечание – Уайт-спирит может быть получен путем прямой перегонки нефти с дополнительной гидроочисткой. |  | en |  |  |  |  |  |  | white spirit |  |  |
|  |  | fr |  |  |  |  |  |  | white spirit |  |  |
| 63 нафта: Легкий нефтяной дистиллят, не содержащий присадок, с пределами кипения, аналогичными бензину. |  | en |  |  |  |  |  |  | naphtha |  |  |
|  |  | fr |  |  |  |  |  |  | naphta |  |  |
| Топливо для судов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 топливо для судов: Нефтяное топливо, используемое на судах. |  | en |  |  |  |  |  |  | marine fuel |  |  |
|  |  | fr |  |  |  |  |  |  | combus-tible marine |  |  |
| 65 дистиллятное топливо для судов: Газойль и дизельное топливо, соответствующие международным пределам на температуру вспышки топлив для судов. Примечание – Тяжелые сорта дистиллятного топлива для судов могут содержать небольшое количество нефтяного остатка. |  | en |  |  |  |  |  |  | marine distillate fuels |  |  |
|  |  | fr |  |  |  |  |  |  | distillat marine |  |  |
| 66 остаточное топливо для судов: Нефтяное топливо, содержащее остатки после перегонки нефти и соответствующее международным пределам на температуру вспышки топлив для судов. |  | en |  |  |  |  |  |  | marine residual fuel |  |  |
|  |  | fr |  |  |  |  |  |  | combusti-ble résiduel marine |  |  |
| 67 бункерное топливо: Тяжелое остаточное топливо для судов. |  | en |  |  |  |  |  |  | bunker fuels, bunkers |  |  |
|  |  | fr |  |  |  |  |  |  | soutes |  |  |
| Битум и производные от него продукты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 битум: Высоковязкая смесь высокомолекулярных, жидких или твердых углеводородов и смолисто-асфальтовых веществ. Примечания 1 Битум может содержать незначительное количество органических и неорганических примесей. 2 Битум полностью растворим в спирто-бензольной смеси, хлороформе, сероуглероде, полностью или частично растворим в толуоле. |  |  | en |  |  |  |  |  | bitumen, asphalt |  |  |
|  |  |  | fr |  |  |  |  |  | bitume |  |  |
| 69 дорожный битум: Битум, используемый для покрытия минерального наполнителя и применяемый для строительства, ремонта и содержания дорожных покрытий и для работ на водозаборных сооружениях. |  |  | en |  |  |  |  |  | paving bitumen |  |  |
|  |  |  | fr |  |  |  |  |  | bitume routier |  |  |
| 70 мягкий битум: Дорожный битум, используемый в производстве асфальта низкой жесткости. |  |  | en |  |  |  |  |  | soft grade bitumen |  |  |
|  |  |  | fr |  |  |  |  |  | bitume de grade mou |  |  |
| 71 модифицированный битум: Битум, реологические свойства которого изменены во время изготовления в результате использования модификаторов битума. Примечания 1 К модификаторам битума относят натуральный каучук, синтетические полимеры, серу, некоторые металлоорганические соединения, кислород, хлорид железа (III), фосфорную кислоту, пентаоксид фосфора. 2 Волокна и неорганические порошки (наполнители) не рассматриваются в качестве модификаторов битума. 3 Модифицированные битумы могут применяться непосредственно или в виде разбавленных нефтепродуктов или эмульсий, или в виде смеси, например, с природным битумом. |  |  | en |  |  |  |  |  | modified bitumen |  |  |
|  |  |  | fr |  |  |  |  |  | bitume modifié |  |  |
| 72 модифицированный полимером битум: Модифицированный битум, в котором используемый модификатор представляет собой один или несколько органических полимеров. |  |  | en |  |  |  |  |  | polymer-modified bitumen |  |  |
|  |  |  | fr |  |  |  |  |  | bitume modifié par des pоlymè-res |  |  |
| 73 промышленный битум: Битум, применяемый в химической, резинотехнической, лакокрасочной, шинной и электротехнической промышленности. |  |  | en |  |  |  |  |  | industrial bitumen |  |  |
|  |  |  | fr |  |  |  |  |  | bitume industriel |  |  |
| 74 окисленный битум: Битум, реологические свойства которого модифицированы в результате химического взаимодействия с воздухом при повышенных температурах в присутствии катализатора или при отсутствии последнего. |  |  | en |  |  |  |  |  | oxidized bitumen, blown bitumen |  |  |
|  |  |  | fr |  |  |  |  |  | bitume oxydé, bitume soufflé |  |  |
| 75 твердый битум: Битум, находящийся в твердом состоянии при температуре окружающей среды. |  |  | en |  |  |  |  |  | hard grade bitumen |  |  |
|  |  |  | fr |  |  |  |  |  | bitume de grade dur |  |  |
| 76 специальный битум: Битум, которому в результате выбранной обработки приданы специальные свойства, которые соответствуют требованиям, предъявляемым к дорожным или промышленным битумам. |  |  | en |  |  |  |  |  | special bitumen |  |  |
|  |  |  | fr |  |  |  |  |  | bitume spécial |  |  |
| 77 жидкий битум: Битум, вязкость которого снижена в результате добавления разжижителя битума. |  |  | en |  |  |  |  |  | cut-back bitumen |  |  |
|  |  |  | fr |  |  |  |  |  | bitume fluidifié |  |  |
| 78 размягченный битум: Битум, вязкость которого снижена в результате добавления гудрона. |  |  | en |  |  |  |  |  | fluxed bitumen |  |  |
|  |  |  | fr |  |  |  |  |  | bitume fluxé |  |  |
| 79 разжижитель битума: Жидкость, добавляемая к битуму для уменьшения его вязкости. Примечание – К разжижителям битума относят ряд продуктов от летучих нефтяных дистиллятов, используемых в производстве разбавленных нефтепродуктов, до нелетучих гудронов, используемых в производстве размягченных битумов. |  |  | en |  |  |  |  |  | flux |  |  |
|  |  |  | fr |  |  |  |  |  | fluidifi-ant, fluxant |  |  |
| 80 гудрон: Черный смолистный вакуумный нефтяной остаток, полученный путем вакуумной перегонки мазута, используемый для производства битума и нефтяного кокса. |  |  | en |  |  |  |  |  | flux oil |  |  |
|  |  |  | fr |  |  |  |  |  | huile de fluxage |  |  |
| 81 битумная эмульсия: Дисперсия битума в водной фазе, содержащей поверхностно-активное вещество. |  |  | en |  |  |  |  |  | bitumen emulsion |  |  |
|  |  |  | fr |  |  |  |  |  | émulsion de bitume |  |  |
| 82 эмульгируемый битум: Битум, пригодный для изготовления битумной эмульсии. |  |  | en |  |  |  |  |  | emulsifia-ble bitumen |  |  |
|  |  |  | fr |  |  |  |  |  | bitume émulsion-nable |  |  |
| 83 пигментируемый битум: Битум, пригодный для изготовления окрашенных смесей в результате добавления пигмента. |  |  | en |  |  |  |  |  | pigmenta-ble bitumen |  |  |
|  |  |  | fr |  |  |  |  |  | bitume pigmenta-ble |  |  |
| 84 природный битум: Твердый или жидкий битум, присутствующий в природных отложениях. |  |  | en |  |  |  |  |  | natural bitumen, natural asphalt |  |  |
|  |  |  | fr |  |  |  |  |  | bitume naturel |  |  |
| 85 связующий компонент смесевого материала (нефтяная и газовая промышленность): Вязкое вещество или смесь веществ для обволакивания частиц наполнителя, обеспечивающее их когезию. |  |  | en |  |  |  |  |  | binder |  |  |
|  |  |  | fr |  |  |  |  |  | liant |  |  |
| 86 углеводородный связующий компонент смесевого материала: Связующий компонент смесевого материала, содержащий битум или деготь, или то и другое. |  |  | en |  |  |  |  |  | hydro-carbon binder |  |  |
|  |  |  | fr |  |  |  |  |  | liant hydrocar-boné |  |  |
| 87 битумный связующий компонент смесевого материала: Связующий компонент смесевого материала, содержащий битум. |  |  | en |  |  |  |  |  | bitumi-nous binder |  |  |
|  |  |  | fr |  |  |  |  |  | liant bitumi-neux |  |  |
| 88 деготь: Вязкий продукт, полученный в результате сухой перегонки твердых топлив. Примечание – К твердым топливам, используемым для получения дегтя, относят каменные угли, бурые угли, горючие сланцы, сапропели, торф, древесину. |  |  | en |  |  |  |  |  | tar |  |  |
|  |  |  | fr |  |  |  |  |  | goudron |  |  |
| 89 пек (нефтяная и газовая промышленность): Остаток, полученный от перегонки дегтя. |  |  | en |  |  |  |  |  | tar pitch |  |  |
|  |  |  | fr |  |  |  |  |  | brai de houille |  |  |
| Продукты средней вязкости и смазочные материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 базовое масло: Смазочное масло, к которому добавляется одна или несколько присадок с целью получения готового продукта. [ГОСТ 27674-88], статья 74. | en |  |  |  |  |  | base oil |  |  |
|  |  |  | fr |  |  |  |  |  | huile de base |  |  |
| 91 минеральное масло: Масло, состоящее из смеси углеводородов природного происхождения или полученных при обработке материалов минерального происхождения. |  |  | en |  |  |  |  |  | mineral oil |  |  |
|  |  |  | fr |  |  |  |  |  | huile minérale |  |  |
| 92 палевое нефтяное масло: Базовое масло, полученное в результате переработки в умеренных условиях нефти нафтенового основания, имеющее палево-янтарный цвет. |  |  | en |  |  |  |  |  | pale oil |  |  |
|  |  |  | fr |  |  |  |  |  | huile pale |  |  |
| 93 нейтральное нефтяное масло: Обработанное базовое масло, полученное из нефти парафинового основания. |  |  | en |  |  |  |  |  | neutral oil |  |  |
|  |  |  | fr |  |  |  |  |  | huile neutral |  |  |
| 94 брайтсток: Высоковязкое базовое масло селективной очистки, полученное в результате соответствующей очистки нефтяного остатка. |  |  | en |  |  |  |  |  | bright stock |  |  |
|  |  |  | fr |  |  |  |  |  | bright stock |  |  |
| 95 остаточная нефтяная фракция для получения цилиндровых масел: Базовое масло высокой вязкости, полученное из нефти, используемое в качестве основы нефтяного смазочного масла для цилиндров паровых машин. |  |  | en |  |  |  |  |  | cylinder stock |  |  |
|  |  |  | fr |  |  |  |  |  | huile de base pour cylindres |  |  |
| 96 нефтяное смазочное масло: Техническое масло для предупреждения или уменьшения износа трущихся поверхностей и уменьшения потерь на трение скольжения. [ГОСТ 26098-84, статья 27]. | en |  |  |  |  |  | lubrica-ting oil |  |  |
|  |  |  | fr |  |  |  |  |  | huile de graissage, huile lubrifiante |  |  |
| 97 смазочный материал: Материал, вводимый на поверхность трения для уменьшения силы трения и (или) интенсивности изнашивания. [ГОСТ 27674-88, статья 5]. | en |  |  |  |  |  | lubricant |  |  |
|  |  |  | fr |  |  |  |  |  | lubrifiant |  |  |
| 98 эмульсионное масло (нефтяная и газовая промышленность): Масло, содержащее эмульгаторы, и способное к образованию с водой стабильных эмульсий или коллоидных суспензий, используемое для смазывания и охлаждения в операциях металлообработки. |  |  | en |  |  |  |  |  | soluble oil |  |  |
|  |  |  | fr |  |  |  |  |  | huile soluble |  |  |
| 99 веретенное масло: Нефтяное смазочное масло низкой вязкости, предназначенное для смазывания слабонагруженных частей текстильных машин, вращающихся с большой скоростью. |  |  | en |  |  |  |  |  | spindle oil |  |  |
|  |  |  | fr |  |  |  |  |  | huile à broche |  |  |
| 100 машинное масло: Нефтяное смазочное масло, используемое для смазывания слабонагруженных движущихся частей машин, работающих при умеренных температурах. |  |  | en |  |  |  |  |  | machine oil |  |  |
|  |  |  | fr |  |  |  |  |  | huile mouve-ment |  |  |
| 101 турбинное масло: Нефтяное смазочное масло для турбин. [ГОСТ 26098-84, статья 31]. | en |  |  |  |  |  | steam turbine oil |  |  |
|  |  |  | fr |  |  |  |  |  | huile pour turbines à vapeur |  |  |
| 102 моторное масло: Нефтяное смазочное масло для поршневых двигателей внутреннего сгорания. [ГОСТ 26098-84, статья 28]. | en |  |  |  |  |  | motor oil, engine oil |  |  |
|  |  |  | fr |  |  |  |  |  | huile pour moteurs |  |  |
| 103 детергентное нефтяное смазочное масло: Нефтяное смазочное масло, обладающее ярко выраженными моющими и диспергирующими свойствами, обусловленными введением в его состав больших количеств соответствующих присадок. Примечания 1 Моющие свойства нефтяного смазочного масла характеризуют его способность очищать детали смазываемого механизма от различных отложений. |  |  | en |  |  |  |  |  | detergent oil |  |  |
|  |  |  | fr |  |  |  |  |  | huile déter-gente |  |  |
| 2 Диспергирующие свойства нефтяного смазочного масла характеризуют его способность равномерно распределять и удерживать в состоянии суспензии твердые частицы загрязнений и продуктов износа. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 104 всесезонное моторное масло: Моторное масло, обладающее при низких температурах вязкостью зимнего моторного масла, при высоких температурах – вязкостью летнего моторного масла. |  |  | en |  |  |  |  |  | multi-grade engine oil |  |  |
|  |  |  | fr |  |  |  |  |  | huile moteur multi-grade |  |  |
| 105 холодильное масло: Нефтяное смазочное масло для холодильных машин. [ГОСТ 26098-84, статья 36]. | en |  |  |  |  |  | refrigerator oil |  |  |
|  |  |  | fr |  |  |  |  |  | huile pour machine frigorifique |  |  |
| 106 смазочно-охлаждающая жидкость: Жидкий технологический состав для смазки и охлаждения при обработке материалов резанием. [ГОСТ 26098-84, статья 54]. | en |  |  |  |  |  | cutting oil |  |  |
|  |  |  | fr |  |  |  |  |  | huile de coupe |  |  |
| 107 темное нефтяное масло: Нефтяное смазочное масло темного цвета, используемое для тихоходных машин. |  |  | en |  |  |  |  |  | black oil |  |  |
|  |  |  | fr |  |  |  |  |  | huile noire |  |  |
| 108 светлое нефтяное масло: Высокоочищенное нефтяное смазочное масло, полученное из того же жидкого углеводородного сырья, что и базовое масло, или из базового масла в результате дополнительной очистки, практически бесцветное и имеющее низкое содержание серы и ароматических соединений. |  |  | en |  |  |  |  |  | white oil |  |  |
|  |  |  | fr |  |  |  |  |  | huile blanche |  |  |
| 109 белое нефтяное масло: Высокоочищенный масляный нефтяной дистиллят, без цвета, запаха и вкуса, применяемый в фармакопее, парфюмерии, приборостроении и для специальных целей. Примечание – К белому нефтяному маслу относят белые масла для пищевой, фармацевтической и парфюмерной промышленности, а также белые масла технические. |  |  | en |  |  |  |  |  | liquid paraffin, medicinal oil |  |  |
|  |  |  | fr |  |  |  |  |  | huile de vaseline codex |  |  |
| 110 инсектицидное масло: Нефтепродукт низкой вязкости, похожий на нефтяное смазочное масло и используемый отдельно или в смеси с другими ингредиентами для борьбы с вредителями в животноводстве, овощеводстве. |  |  | en |  |  |  |  |  | spray oil |  |  |
|  |  |  | fr |  |  |  |  |  | huile pour pulvérisa-tion |  |  |
| 111 текстильное масло: Минеральное масло, используемое в текстильной промышленности для смазывания волокон. |  |  | en |  |  |  |  |  | textile oil, batching oil |  |  |
|  |  |  | fr |  |  |  |  |  | huile d'ensi-mage |  |  |
| 112 закалочное нефтяное масло: Нефтепродукт, состоящий из базового масла, полученного из нефти, и веществ, вводимых в базовое масло с целью придания ему повышенных охлаждающих и антиокислительных свойств, и используемый для контролируемого охлаждения изготовленных металлических изделий. |  |  | en |  |  |  |  |  | quen-ching oil |  |  |
|  |  |  | fr |  |  |  |  |  | huile de trempe |  |  |
| 113 консервационное масло: Средство временной противокоррозионной защиты на основе минерального или синтетического масла. [ГОСТ 26098-84, статья 38]. | en |  |  |  |  |  | preserva-tive oil |  |  |
|  |  |  | fr |  |  |  |  |  | huile de protection |  |  |
| 114 изоляционное масло: Техническое масло для электроизоляции. [ГОСТ 26098-84, статья 37]. | en |  |  |  |  |  | insulating oil |  |  |
|  |  |  | fr |  |  |  |  |  | huile isolante |  |  |
| 115 кабельное нефтяное масло: Нефтяное смазочное масло, используемое для изоляции силовых электрических кабелей. |  |  | en |  |  |  |  |  | cable oil |  |  |
|  |  |  | fr |  |  |  |  |  | huile pour câble électrique |  |  |
| 116 кабельная смесь: Смесь минерального масла и загустителей, предназначенная для пропитки изоляции электрических кабелей. Примечание – К загустителям относят петролатум, смолы, полимеры, битум. |  |  | en |  |  |  |  |  | cable com-pound |  |  |
|  |  |  | fr |  |  |  |  |  | mélange isolant pour câbles |  |  |
| 117 поглотительное нефтяное масло: Масляный нефтяной дистиллят, используемый для извлечения легких ароматических углеводородов из каменноугольного или коксового газов. |  |  | en |  |  |  |  |  | benzole wash oil, benzole absorbing oil |  |  |
|  |  |  | fr |  |  |  |  |  | huile de débenzo-lage |  |  |
| 118 гидравлическая жидкость: Техническая жидкость для гидроприводов сервомеханизмов, гидропередач. [ГОСТ 26098-84, статья 49]. | en |  |  |  |  |  | hydraulic fluid |  |  |
|  |  |  | fr |  |  |  |  |  | fluide hydrau-lique |  |  |
| 119 амортизаторная жидкость: Техническая жидкость для гашения механических колебаний путем поглощения кинетической энергии движущихся масс. Примечание – Техническая жидкость – нефтяная или синтетическая жидкость для использования в качестве рабочего тела, хладагента, растворителя. [ГОСТ 26098-84, статья 46]. | en |  |  |  |  |  | damping fluid |  |  |
|  |  |  | fr |  |  |  |  |  | liquide d'amorti- ssement |  |  |
| 120 цилиндровое масло: Нефтяное смазочное масло для поршневых паровых машин. [ГОСТ 26098-84, статья 32]. | en |  |  |  |  |  | cylinder oil |  |  |
|  |  |  | fr |  |  |  |  |  | huile pour cylindre |  |  |
| 121 нефтяной смазочный материал с противозадирной присадкой: Нефтяное смазочное масло или смазка, содержащие одно или несколько специально вводимых веществ, которые предотвращают или уменьшают эффекты соприкосновения металла с металлом при работе зубчатых передач и подшипников с повышенной нагрузочной способностью в результате химического взаимодействия с металлом в условиях трения с образованием защитной пленки. |  |  | en |  |  |  |  |  | extreme pressure lubricant |  |  |
|  |  |  | fr |  |  |  |  |  | lubrifiant extreme pression |  |  |
| 122 рециркулируемое нефтяное смазочное масло: Нефтяное смазочное масло, характеристики которого в процессе рециркуляции изменились по сравнению с исходными, но которое пригодно для рециркуляции. |  |  | en |  |  |  |  |  | used oil |  |  |
|  |  |  | fr |  |  |  |  |  | huile usagée |  |  |
| 123 отработанное масло: Техническое масло, проработавшее срок или утратившее в процессе эксплуатации качество, установленное в нормативно-технической документации, и слитое из рабочей системы. Примечание – Техническое масло – жидкий нефтепродукт или синтетический продукт, смазывающий трущиеся поверхности, применяемый для консервации изделий, в качестве электроизоляционного материала и для технологических нужд. [ГОСТ 26098-84, статья 13]. | en |  |  |  |  |  | waste oil |  |  |
|  |  |  | fr |  |  |  |  |  | huile usée |  |  |
| Тяжелые дистилляты и остатки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 124 мазут: Жидкое нефтяное топливо для использования в топочных агрегатах или устройствах. [ГОСТ 26098-84, статья 22]. | en |  |  |  |  |  | black product |  |  |
|  |  |  | fr |  |  |  |  |  | produit noir |  |  |
| 125 кислая вода (нефтяная и газовая промышленность): Вода, которая содержит нежелательные количества растворимых загрязняющих примесей. Примечание – К растворимым загрязняющим примесям относят сероводород, аммиак, фенолы. |  |  | en |  |  |  |  |  | sour water |  |  |
|  |  |  | fr |  |  |  |  |  | eau acide, eau de lavage, eau usée |  |  |
| 126 котельное топливо: Тяжелый нефтяной дистиллят, нефтяной остаток или их смесь, используемые в качестве топлива для производства тепла или энергии. |  |  |  |  | en |  |  |  | fuel-oil |  |  |
|  |  |  |  |  | fr |  |  |  | fuel-oil, mazout |  |  |
| 127 нефтяное масло для отпуска металлов: Тяжелый масляный нефтяной дистиллят, характеризующийся высокими значениями температуры вспышки и термической стабильности, используемый для отпуска металлов. Примечание – Под отпуском металлов понимают операцию термической обработки, следующую после закалки, заключающуюся в нагреве металлического изделия до заданной температуры, которая ниже температуры аустенизации. |  |  |  |  | en |  |  |  | tempering oil |  |  |
|  |  |  |  |  | fr |  |  |  | huile de revenu |  |  |
| 128 нефтяной кокс: Твердый продукт темного цвета, состоящий из высокомолекулярных тугоплавких и высокоароматизированных углеводородов с незначительным содержанием водорода и из органических солей, получаемый в результате термической деструкции нефтяного остатка. Примечание – Нефтяной кокс может содержать примеси органических и неорганических соединений. |  |  |  |  | en |  |  |  | petroleum coke |  |  |
|  |  |  |  |  | fr |  |  |  | coke de pétrole |  |  |
| 129 нефтяной остаток: Продукт, остающийся после перегонки нефти. |  |  |  |  | en |  |  |  | bottoms, residue |  |  |
|  |  |  |  |  | fr |  |  |  | résidu |  |  |
| 130 атмосферный нефтяной остаток: Нефтяной остаток в результате атмосферной перегонки сырой нефти. |  |  |  |  | en |  |  |  | atmospheric residue |  |  |
|  |  |  |  |  | fr |  |  |  | résidu atmos-phérique |  |  |
| 131 вакуумный нефтяной остаток: Нефтяной остаток в результате вакуумной перегонки атмосферного нефтяного остатка. |  |  |  |  | en |  |  |  | vacuum residue |  |  |
|  |  |  |  |  | fr |  |  |  | résidu sous vide |  |  |
| 132 осажденный растворителем асфальт: Асфальтовый материал высокой молекулярной массы, отделенный от вакуумного нефтяного остатка путем осаждения с использованием легкого углеводорода. Примечание – В качестве легкого углеводорода используют жидкий пропан. |  |  |  |  | en |  |  |  | solvent-precipita-ted asphalt |  |  |
|  |  |  |  |  | fr |  |  |  | brai de désasphaltage |  |  |
| Парафины и производные от них продукты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 133 парафин: Смесь твердых высокомолекулярных предельных углеводородов нормального строения. [ГОСТ 26098-84, статья 57]. | en |  |  |  |  | paraffin wax |  |  |
|  |  |  |  | fr |  |  |  |  | paraffine |  |  |
| 134 микрокристаллический парафин: Продукт, состоящий из смеси насыщенных углеводородов, твердых при температуре окружающей среды, имеющий более тонкую кристаллическую структуру, чем парафин, и низкое содержание минерального масла нефтяного происхождения. Примечание – Микрокристаллический парафин получают из парафинового гача, полученного при очистке брайтстока. |  |  |  |  |  |  | en |  | micro-crystal-line wax |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | fr |  | cire microcris-talline |  |  |
| 135 петролатум: Полутвердый продукт, состоящий из микрокристаллического парафина, связанного с большим количеством минерального масла нефтяного происхождения. |  |  |  |  |  |  | en |  | petrola-tum |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | fr |  | pétrola-tum |  |  |
| 136 донный парафин: Парафин, который осел из сырой нефти в резервуаре для ее хранения. Примечание – Донный парафин содержит различные органические и неорганические примеси. |  |  |  |  |  |  | en |  | tank bottom wax |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | fr |  | cire de fond de bac |  |  |
| 137 парафиновый гач: Неочищенный парафин, полученный при депарафинизации парафиновых дистиллятов, деасфальтизированных масел или их рафинатов, содержащий большое количество минерального масла нефтяного происхождения. |  |  |  |  |  |  | en |  | slack wax |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | fr |  | gatsch |  |  |
| 138 сырой неочищенный парафин: Частично обезмасленный парафин, полученный из парафинового гача. |  |  |  |  |  |  | en |  | paraffin scale |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | fr |  | paraffine écaille |  |  |
| 139 парафиновый расплав: Смесь парафина с другими составляющими, которая при расплавлении имеет высокую вязкость. Примечание – Парафиновый расплав применяют для покрытия некоторых типов свай с целью придания им водонепроницаемости или в качестве связующего материала. |  |  |  |  |  | en |  |  | paraffin melt |  |  |
|  |  |  |  |  |  | fr |  |  | fondu paraffi-neux |  |  |
| 140 озокерит: Природный продукт от бурого до черного цвета, содержащий метановые углеводороды изостроения и незначительное количество метановых углеводородов нормального строения. Примечание – Озокерит может содержать минеральные примеси. |  |  |  |  |  | en |  |  | ozokerite |  |  |
|  |  |  |  |  |  | fr |  |  | ozokérite |  |  |
| 141 церезин: Смесь твердых высокомолекулярных предельных углеводородов преимущественно изостроения. [ГОСТ 26098-84, статья 58]. | en |  |  | ceresin |  |  |
|  |  |  |  |  |  | fr |  |  | cérésine |  |  |
| Твердые и полутвердые продукты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 142 консистентная смазка: Продукт, получаемый из технического жира и веретенного масла с добавлением едкого натра, предназначенный для смазки трущихся частей машин. [ГОСТ 18157-88, статья 132]. | en |  |  | lubrica-ting grease |  |  |
|  |  |  |  |  |  | fr |  |  | graisse lubrifi-ante |  |  |
| 143 мыльная смазка: Пластичная смазка, в которой в качестве загустителя использованы соли высших жирных кислот. Примечание – Пластичная смазка – мазеобразный нефтепродукт или синтетический продукт, отличающийся наличием структурного каркаса, образованного частицами загустителя, в ячейки которого включено масло, и предназначенный для снижения износа трущихся поверхностей, консервации изделий, герметизации уплотнений и соединений. [ГОСТ 26098-84, статья 39]. | en |  |  | soap grease |  |  |
|  |  |  |  |  |  | fr |  |  | graisse avec savon |  |  |
| 144 не загущенная мылами консистентная смазка: Консистентная смазка, содержащая загуститель, отличный от солей высших жирных кислот. |  |  |  |  |  | en |  |  | non-soap grease |  |  |
|  |  |  |  |  |  | fr |  |  | graisse sans savon |  |  |
| 145 сажа: Чистый, тонко измельченный аморфный углерод, получаемый при регулируемом сжигании смеси газообразных и жидких углеводородов при ограниченной подаче воздуха, для обеспечения неполного сгорания. |  |  |  |  |  | en |  |  | carbon black |  |  |
|  |  |  |  |  |  | fr |  |  | noir de carbone |  |  |
| Присадки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 146 присадка к нефтепродукту: Вещество либо смесь веществ, добавляемые в малых количествах к нефтепродукту для придания или усиления желательных свойств либо для подавления нежелательных свойств. |  |  |  |  |  | en |  |  | additive |  |  |
|  |  |  |  |  |  | fr |  |  | additif |  |  |
| 147 моющая присадка к нефтепродукту: Поверхностно-активное вещество либо смесь поверхностно-активных веществ, вводимых в смазочный материал или топливо нефтяного происхождения для минимизации отложений в системах и двигателях. Примечания 1 Моющими присадками для смазочных материалов являются металлоорганические соединения с щелочными свойствами для нейтрализации кислот, образующихся при сгорании. 2 Моющими присадками для топлив являются смеси не образующих золы органических соединений, содержащие полимеры. |  |  |  |  |  | en |  |  | detergent additive |  |  |
|  |  |  |  |  |  | fr |  |  | additif détergent |  |  |
| 148 диспергирующая присадка к нефтепродукту: Присадка к нефтепродукту, вводимая в жидкий смазочный материал или топливо нефтяного происхождения и повышающая диспергирование нерастворимых примесей и стабильность суспензии, особенно при низкой температуре. |  |  |  |  |  |  | en |  | dispersant additive |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | fr |  | additif dispersant |  |  |
| 149 противозадирная присадка: Присадка, препятствующая, ограничивающая или задерживающая заедание трущихся поверхностей. [ГОСТ 27674-88, статья 88]. | en |  | extreme pressure additive |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | fr |  | additif extrême pression |  |  |
| 150 загуститель смазочного материала: Продукт, который при смешивании со смазочным маслом или смазочным материалом повышает его вязкость или консистенцию. |  |  |  |  |  |  | en |  | thickener |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | fr |  | épaissis-sant |  |  |
| 151 присадка, улучшающая индекс вязкости: Присадка, обычно полимер, понижающая степень изменения вязкости с изменением температуры и увеличивающая в связи с этим индекс вязкости масла. [ГОСТ 27674-88, статья 90]. | en |  | viscosity index improver |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | fr |  | améliorant d'indice de viscosité |  |  |
| 152 депрессорная присадка к нефтепродукту: Присадка к нефтепродукту, понижающая температуру его застывания. |  |  |  |  |  | en |  |  | pour point depres-sant |  |  |
|  |  |  |  |  |  | fr |  |  | améliorant de point d'écoule-ment |  |  |
| 153 окисленное масло (нефтяная и газовая промышленность): Масло растительного происхождения, подвергнутое контролируемому окислению при нагревании и воздушной продувке для увеличения его вязкости, и применяемое как компонент смазочного масла. |  |  |  |  |  | en |  |  | blown oil |  |  |
|  |  |  |  |  |  | fr |  |  | huile soufflée |  |  |
| 154 ингибитор к нефтепродукту: Встречающееся в природе вещество или синтетическая присадка, присутствие которых в малых количествах в нефтепродукте замедляет или препятствует развитию окислительных и коррозионных процессов. |  |  |  |  |  | en |  |  | inhibitor |  |  |
|  |  |  |  |  |  | fr |  |  | inhibiteur |  |  |
| 155 антифлуоресцентная добавка к нефтепродукту: Вещество, способное скрыть флуоресценцию нефтепродукта. |  |  |  |  |  | en |  |  | antifluo-rescence agent |  |  |
|  |  |  |  |  |  | fr |  |  | agent antifluo-rescent |  |  |
| 156 антидетонационная присадка: Вещество или смесь веществ, используемых в топливах для двигателей с искровым зажиганием с целью повышения их детонационной стойкости. Примечание – К антидетонационным присадкам относят металлоорганические соединения. |  |  |  |  |  | en |  |  | anti-detonant additive, anti-knock additive |  |  |
|  |  |  |  |  |  | fr |  |  | agent antidéto-nant |  |  |
| 157 желатинирующий агент (нефтяная и газовая промышленность): Продукт, добавляемый в смазочное масло для образования геля и приобретения в результате тиксотропных свойств. |  |  |  |  |  | en |  |  | gelling agent |  |  |
|  |  |  |  |  |  | fr |  |  | agent gélifiant |  |  |
| Прочие компоненты сырья и продуктов нефтяных скважин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 158 меркаптаны: Соединения, содержащие химическую группу –SH, которые присутствуют в большинстве сортов нефти и нефтяных дистиллятах. |  |  |  |  |  |  | en |  | tiols, mercap-tans |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | fr |  | mercap-tan, thiol |  |  |
| 159 нафтеновые кислоты: Органические кислоты, содержащиеся в некоторых сортах нефти, характеризующиеся наличием нафтенового кольца и одной или нескольких карбоксильных групп. |  |  |  |  |  |  | en |  | naphthe-nic acids |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | fr |  | acide naphté- nique |  |  |
| Примечание – Нафтеновые кислоты являются полезным побочным продуктом, используемым в производстве сиккативов, эмульгаторов и мыла. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 160 нафтены: Содержащиеся в нефти насыщенные алициклические углеводороды ряда циклопентана и циклогексана, а также более сложные би- и полициклические углеводороды, имеющие от двух до пяти циклов в молекуле. |  |  |  |  |  |  | en |  | naphthe-nes |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | fr |  | naphtènes |  |  |
| 161 асфальтены: Нелетучие компоненты нефти с высокой молекулярной массой, содержащиеся в нефтяном остатке. Примечания 1 Асфальтены имеют темный цвет и содержат большое количество серы, азота и металлов. 2 Асфальтены, состоящие из ароматических и гетероциклических соединений, не растворимы в нормальных алканах, содержащих от 5 до 7 атомов углерода, но полностью растворимы в горячем бензоле или толуоле, хлороформе, сероуглероде. |  |  |  |  |  |  | en |  | asphalte-nes |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | fr |  | asphaltè-nes |  |  |
| 162 мальтены: Масляная фаза, в которой диспергированы асфальтены, растворимая в нормальных алканах, содержащих от 5 до 7 атомов углерода. |  |  |  |  |  |  | en |  | maltenes |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | fr |  | maltènes |  |  |
| 163 нефтяные смолы: Высокомолекулярные нейтральные компоненты нефти, обладающие жидкой или полужидкой консистентностью. |  |  |  |  |  |  | en |  | oil pitches |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | fr |  | goudrons pétroliers |  |  |
| Примечания 1 Нефтяные смолы растворимы в петролейном эфире и нефтяных фракциях. 2 Нефтяные смолы представляют собой гетероорганические соединения углерода, водорода и кислорода и могут содержать также серу, азот и металлы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 164 ароматические углеводороды: Содержащиеся в нефти углеводороды, имеющие в своем составе бензольные ядра, которые могут быть конденсированными и/или иметь боковые углеродные цепи. |  |  |  |  |  |  | en |  | aromatic hydro-carbons |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | fr |  | hydrocar-bures aroma-tique |  |  |
| 165 биотопливо: Твердое, жидкое или газообразное топливо, получаемое из биомассы термохимическим или биологическим способом. Примечание – Главными компонентами жидкого биотоплива являются спирты, простые и сложные эфиры растительных масел или неэтерифицированные растительные масла. |  |  |  |  |  |  | en |  | biofuel |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | fr |  | biocarbu-rant, biocom-bustible |  |  |

Алфавитный указатель терминов на русском языке

| агент желатинирующий (нефтяная и газовая промышленность) | 157 |
| --- | --- |
| алкилат | 36 |
| асфальт, осажденный растворителем | 132 |
| асфальтены | 161 |
| бензин авиационный | 54 |
| бензин автомобильный | 53 |
| бензин газовый | 50 |
| бензин дезодорированный | 51 |
| бензин лаковый | 56 |
| бензин неочищенный | 52 |
| бензин прямой перегонки | 55 |
| бензин-растворитель специальный | 43 |
| биотопливо | 165 |
| битум | 68 |
| битум дорожный | 69 |
| битум жидкий | 77 |
| битум модифицированный | 71 |
| битум модифицированный полимером | 72 |
| битум мягкий | 70 |
| битум окисленный | 74 |
| битум пигментируемый | 83 |
| битум природный | 84 |
| битум промышленный | 73 |
| битум размягченный | 78 |
| битум специальный | 76 |
| битум твердый | 75 |
| битум эмульгируемый | 82 |
| брайтсток | 94 |
| бутан товарный | 26 |
| вода кислая (нефтяная и газовая промышленность) | 125 |
| газ в баллонах углеводородный сжиженный | 25 |
| газ нефтезаводской | 23 |
| газ нефтяной сжиженный | 28 |
| газ остаточный | 24 |
| газ отходящий | 24 |
| газ природный | 19 |
| газ природный серосодержащий | 22 |
| газ природный сжиженный | 20 |
| газ сухой | 21 |
| газ хвостовой | 24 |
| газойль | 47 |
| гач парафиновый | 137 |
| гудрон | 80 |
| деготь | 88 |
| дистиллят нефтяной | 29 |
| дистиллят нефтяной атмосферный | 31 |
| дистиллят нефтяной вакуумный | 32 |
| дистиллят нефтяной легкий | 37 |
| дистиллят нефтяной масляный | 39 |
| дистиллят нефтяной средний | 38 |
| дистиллят нефтяной тяжелый | 40 |
| дистиллят парафиновый | 41 |
| добавка к нефтепродукту антифлуоресцентная | 155 |
| жидкость амортизаторная | 119 |
| жидкость гидравлическая | 118 |
| жидкость смазочно-охлаждающая | 106 |
| загуститель смазочного материала | 150 |
| ингибитор к нефтепродукту | 154 |
| керосин | 44 |
| керосин авиационный | 46 |
| керосин осветительный | 45 |
| кислоты нафтеновые | 159 |
| кокс нефтяной | 128 |
| компонент смесевого материала связующий (нефтяная и газовая промышленность) | 85 |
| компонент смесевого материала связующий битумный | 87 |
| компонент смесевого материала связующий углеводородный | 86 |
| конденсат газовый | 14 |
| конденсат нефтяной | 33 |
| крекинг-дистиллят | 42 |
| мазут | 124 |
| мальтены | 162 |
| масло базовое | 90 |
| масло веретенное | 99 |
| масло для отпуска металлов нефтяное | 127 |
| масло изоляционное | 114 |
| масло инсектицидное | 110 |
| масло консервационное | 113 |
| масло машинное | 100 |
| масло минеральное | 91 |
| масло моторное | 102 |
| масло моторное всесезонное | 104 |
| масло нефтяное белое | 109 |
| масло нефтяное закалочное | 112 |
| масло нефтяное кабельное | 115 |
| масло нефтяное нейтральное | 93 |
| масло нефтяное палевое | 92 |
| масло нефтяное поглотительное | 117 |
| масло нефтяное светлое | 108 |
| масло нефтяное темное | 107 |
| масло окисленное (нефтяная и газовая промышленность) | 153 |
| масло отработанное | 123 |
| масло сланцевое | 15 |
| масло смазочное нефтяное | 96 |
| масло смазочное нефтяное детергентное | 103 |
| масло смазочное нефтяное рециркулируемое | 122 |
| масло текстильное | 111 |
| масло турбинное | 101 |
| масло холодильное | 105 |
| масло цилиндровое | 120 |
| масло эмульсионное (нефтяная и газовая промышленность) | 98 |
| материал смазочный | 97 |
| материал с противозадирной присадкой смазочный нефтяной | 121 |
| меркаптаны | 158 |
| нафта | 63 |
| нафтены | 160 |
| нефтепродукт некондиционный | 18 |
| нефтепродукт прямой перегонки | 57 |
| нефть | 1 |
| нефть ароматического основания | 7 |
| нефть асфальтового основания | 5 |
| нефть малосернистая | 10 |
| нефть нафтенового основания | 6 |
| нефть отбензиненная | 11 |
| нефть парафинового основания | 4 |
| нефть сернистая | 9 |
| нефть смешанного основания | 8 |
| нефть сырая | 2 |
| нефть товарная | 3 |
| озокерит | 140 |
| остаток нефтяной | 129 |
| остаток нефтяной атмосферный | 130 |
| остаток нефтяной вакуумный | 131 |
| парафин | 133 |
| парафин донный | 136 |
| парафин микрокристаллический | 134 |
| парафин неочищенный сырой | 138 |
| пек (нефтяная и газовая промышленность) | 89 |
| песчаники битуминозные | 16 |
| петролатум | 135 |
| погон головной | 30 |
| присадка антидетонационная | 156 |
| присадка к нефтепродукту | 146 |
| присадка к нефтепродукту депрессорная | 152 |
| присадка к нефтепродукту диспергирующая | 148 |
| присадка к нефтепродукту моющая | 147 |
| присадка противозадирная | 149 |
| присадка, улучшающая индекс вязкости | 151 |
| пропан товарный | 27 |
| разжижитель битума | 79 |
| расплав парафиновый | 139 |
| рафинат нефтяного дистиллята | 35 |
| сажа | 145 |
| смазка мыльная | 143 |
| смазка консистентная | 142 |
| смазка консистентная, не загущенная мылами | 144 |
| смесь кабельная | 116 |
| смолы нефтяные | 163 |
| сырье нефтяное синтетическое | 17 |
| сырье углеводородное жидкое | 13 |
| топливо бункерное | 67 |
| топливо дизельное | 48 |
| топливо для реактивных двигателей | 58 |
| топливо для реактивных двигателей керосиноподобное | 59 |
| топливо для судов | 64 |
| топливо для судов дистиллятное | 65 |
| топливо для судов остаточное | 66 |
| топливо котельное | 126 |
| топливо печное | 49 |
| топливо с высокой температурой вспышки для реактивных двигателей | 60 |
| топливо с широкими пределами кипения для реактивных двигателей | 61 |
| уайт-спирит | 62 |
| углеводороды ароматические | 164 |
| фракция для получения цилиндровых масел нефтяная остаточная | 95 |
| фракция сырой нефти остаточная широкая | 12 |
| церезин | 141 |
| экстракт нефтяного дистиллята | 34 |
| эмульсия битумная | 81 |

Алфавитный указатель терминов на английском языке

| additive | 146 |
| --- | --- |
| alkylate | 36 |
| anti-detonant additive | 156 |
| antifluorescence agent | 155 |
| anti-knock additive | 156 |
| aromatic crude | 7 |
| aromatic hydrocarbons | 164 |
| asphalt | 68 |
| asphaltenes | 161 |
| asphaltic crude | 5 |
| asphaltic sands | 16 |
| atmospheric distillate | 31 |
| atmospheric residue | 130 |
| automotive diesel fuel | 48 |
| automotive gas-oil | 48 |
| aviation gasoline | 54 |
| aviation kerosine | 46 |
| base oil | 90 |
| batching oil | 111 |
| benzole absorbing oil | 117 |
| benzole wash oil | 117 |
| binder | 85 |
| biofuel | 165 |
| bitumen | 68 |
| bitumen emulsion | 81 |
| bituminous binder | 87 |
| bituminous sands | 16 |
| black oil | 107 |
| black product | 124 |
| blown bitumen | 74 |
| blown oil | 153 |
| bottled gas | 25 |
| bottoms | 129 |
| bright stock | 94 |
| bunker fuels | 67 |
| bunkers | 67 |
| cable compound | 116 |
| cable oil | 115 |
| carbon black | 145 |
| casing head gasoline | 50 |
| ceresin | 141 |
| commercial butane | 26 |
| commercial oil | 3 |
| commercial propane | 27 |
| condensate | 33 |
| cracked distillate | 42 |
| crude oil | 2 |
| cut-back bitumen | 77 |
| cutting oil | 106 |
| cylinder oil | 120 |
| cylinder stock | 95 |
| damping fluid | 119 |
| detergent additive | 147 |
| detergent oil | 103 |
| dispersant additive | 148 |
| distillate | 29 |
| domestic kerosine | 45 |
| dry gas | 21 |
| emulsifiable bitumen | 82 |
| engine oil | 102 |
| extract | 34 |
| extreme pressure additive | 149 |
| extreme pressure lubricant | 121 |
| feedstock | 13 |
| flux | 79 |
| flux oil | 80 |
| fluxed bitumen | 78 |
| fuel oil | 49 |
| fuel-oil | 126 |
| gas-oil | 47 |
| gasoline | 53 |
| gelling agent | 157 |
| hard grade bitumen | 75 |
| heating oil | 49 |
| heavy distillate | 40 |
| high-flash-point jet fuel | 60 |
| hydraulic fluid | 118 |
| hydrocarbon binder | 86 |
| industrial bitumen | 73 |
| inhibitor | 154 |
| insulating oil | 114 |
| intermediate crude | 8 |
| jet fuel | 58 |
| kerosine | 44 |
| kerosine-type jet fuel | 59 |
| light distillate | 37 |
| liquefied natural gas | 20 |
| liquefied petroleum gas | 28 |
| liquid paraffin | 109 |
| long residue | 12 |
| lubricant | 97 |
| lubricating grease | 142 |
| lubricating oil | 96 |
| lubricating oil distillate | 39 |
| machine oil | 100 |
| maltenes | 162 |
| marine fuel | 64 |
| marine distillate fuels | 65 |
| marine residual fuel | 66 |
| medicinal oil | 109 |
| mercaptans | 158 |
| micro-crystalline wax | 134 |
| middle distillate | 38 |
| mineral oil | 91 |
| mixed crude | 8 |
| modified bitumen | 71 |
| motor gasoline | 53 |
| motor oil | 102 |
| multigrade engine oil | 104 |
| naphtha | 63 |
| naphthenes | 160 |
| naphthenic acids | 159 |
| naphthenic base crude | 6 |
| natural asphalt | 84 |
| natural bitumen | 84 |
| natural gas | 19 |
| natural gas condensate | 14 |
| natural gasoline | 50 |
| neutral oil | 93 |
| non-corrosive crude | 10 |
| non-soap grease | 144 |
| oil pitches | 163 |
| oil sands | 16 |
| overhead | 30 |
| overhead product | 30 |
| oxidized bitumen | 74 |
| ozokerite | 140 |
| pale oil | 92 |
| paraffin melt | 139 |
| paraffin scale | 138 |
| paraffin wax | 133 |
| paraffinic crude | 4 |
| paving bitumen | 69 |
| petrol | 53 |
| petrolatum | 135 |
| petroleum | 1 |
| petroleum coke | 128 |
| petroleum ether | 56 |
| petroleum spirit | 56 |
| pigmentable bitumen | 83 |
| plasticizer | 158 |
| polymer-modified bitumen | 72 |
| pour point depressant | 152 |
| preservative oil | 113 |
| quenching oil | 112 |
| raffinate | 35 |
| reduced crude | 11 |
| refinery gas | 23 |
| refrigerator oil | 105 |
| residue | 129 |
| shale oil | 15 |
| slack wax | 137 |
| slop | 18 |
| slop oil | 18 |
| slops | 18 |
| soap grease | 143 |
| soft grade bitumen | 70 |
| soluble oil | 98 |
| solvent-precipitated asphalt | 132 |
| sour gas | 22 |
| sour crude | 9 |
| sour gasoline | 52 |
| sour water | 125 |
| special bitumen | 76 |
| special-boiling-point spirit | 43 |
| spindle oil | 99 |
| spray oil | 110 |
| steam turbine oil | 101 |
| straight-run gasoline | 55 |
| straight-run product | 57 |
| sweet crude | 10 |
| sweet gasoline | 51 |
| synthetic crude | 17 |
| tail gas | 24 |
| tank bottom wax | 136 |
| topped crude | 12 |
| tar | 88 |
| tar pitch | 89 |
| tar sands | 16 |
| tempering oil | 127 |
| textile oil | 111 |
| thickener | 150 |
| tiols | 158 |
| used oil | 122 |
| vacuum distillate | 32 |
| vacuum residue | 131 |
| virgin product | 57 |
| viscosity index improver | 151 |
| waste oil | 123 |
| waxy distillate | 41 |
| white oil | 108 |
| white spirit | 62 |
| wide cut jet fuel | 61 |

Алфавитный указатель терминов на французском языке

| acide naphténique | 159 |
| --- | --- |
| additif | 146 |
| additif détergent | 147 |
| additif dispersant | 148 |
| additif extrême pression | 149 |
| agent antidétonant | 156 |
| agent antifluorescent | 155 |
| agent gélifiant | 157 |
| alkylate | 36 |
| améliorant de point d'écoulement | 152 |
| améliorant d'indice de viscosité | 151 |
| asphaltènes | 161 |
| biocarburant | 165 |
| biocombustible | 165 |
| bitume | 68 |
| bitume de grade dur | 75 |
| bitume de grade mou | 70 |
| bitume émulsionnable | 82 |
| bitume fluidifié | 77 |
| bitume fluxé | 78 |
| bitume industriel | 73 |
| bitume modifié | 71 |
| bitume modifié par des polymères | 72 |
| bitume naturel | 84 |
| bitume oxydé | 74 |
| bitume pigmentable | 83 |
| bitume routier | 69 |
| bitume soufflé | 74 |
| bitume spécial | 76 |
| brai de désasphaltage | 132 |
| brai de houille | 89 |
| bright stock | 94 |
| brut intermédiaire | 8 |
| butane commercial | 26 |
| carburant diesel | 48 |
| carburéacteur | 58 |
| carburéacteur à haut point d'éclair | 60 |
| carburéacteur large coupe | 61 |
| carburéacteur type kérosène | 59 |
| cérésine | 141 |
| charge d'alimentation | 13 |
| cire de fond de bac | 136 |
| cire microcristalline | 134 |
| coke de pétrole | 128 |
| combustible marine | 64 |
| combustible résiduel marine | 66 |
| condensat | 33 |
| condensat de gaz naturel | 14 |
| distillat | 29 |
| distillat atmosphérique | 31 |
| distillat de craquage | 42 |
| distillat de tête | 30 |
| distillat léger | 37 |
| distillat lourd | 40 |
| distillat marine | 65 |
| distillat moyen | 38 |
| distillat paraffineux | 41 |
| distillat pour huile lubrifiante | 39 |
| distillat sous vide | 32 |
| eau acide | 125 |
| eau de lavage | 125 |
| eau usée | 125 |
| émulsion de bitume | 81 |
| épaississant | 150 |
| essence acide | 52 |
| essence automobile | 53 |
| essence aviation | 54 |
| essence corrosive | 52 |
| essence de distillation directe | 55 |
| essence douce | 51 |
| essence naturelle | 50 |
| essence pétrolière | 56 |
| essence spéciale | 43 |
| extrait | 34 |
| fioul | 49 |
| fluide hydraulique | 118 |
| fluidifiant | 79 |
| fluxant | 79 |
| fondu paraffineux | 139 |
| fuel-oil | 126 |
| fuel-oil domestique | 49 |
| gas-oil | 47 |
| gas-oil auto | 48 |
| gatsch | 137 |
| gaz corrosif | 22 |
| gaz de pétrole liquéfiés | 28 |
| gaz de raffinerie | 23 |
| gaz en bouteille | 25 |
| gaz naturel | 19 |
| gaz naturel liquéfié | 20 |
| gaz résiduaire | 24 |
| gaz sec | 21 |
| gazole | 48 |
| goudron | 88 |
| goudrons pétroliers | 163 |
| graisse avec savon | 143 |
| graisse lubrifiante | 142 |
| graisse sans savon | 144 |
| huile à broche | 99 |
| huile blanche | 108 |
| huile d'ensimage | 111 |
| huile de base | 90 |
| huile de base pour cylindres | 95 |
| huile de coupe | 106 |
| huile de débenzolage | 117 |
| huile de fluxage | 80 |
| huile de graissage | 96 |
| huile de protection | 113 |
| huile de revenu | 127 |
| huile de schiste | 15 |
| huile de trempe | 112 |
| huile de vaseline codex | 109 |
| huile détergente | 110 |
| huile isolante | 114 |
| huile lubrifiante | 96 |
| huile minérale | 91 |
| huile moteur multigrade | 104 |
| huile mouvement | 100 |
| huile neutral | 93 |
| huile noire | 107 |
| huile pale | 92 |
| huile pour câble électrique | 115 |
| huile pour cylindre | 120 |
| huile pour machine frigorifique | 105 |
| huile pour moteurs | 102 |
| huile pour pulvérisation | 110 |
| huile pour turbines à vapeur | 111 |
| huile soluble | 98 |
| huile soufflée | 153 |
| huile usagée | 122 |
| huile usée | 123 |
| hydrocarbures aromatique | 164 |
| inhibiteur | 154 |
| kérosène | 44 |
| kérosène aviation | 46 |
| liant | 85 |
| liant bitumineux | 87 |
| liant hydrocarboné | 86 |
| liquide d'amortissement | 119 |
| lubrifiant | 97 |
| lubrifiant extreme pression | 121 |
| maltènes | 162 |
| mazout | 126 |
| mélange isolant pour câbles | 116 |
| mercaptan | 158 |
| naphta | 63 |
| naphtènes | 160 |
| noir de carbone | 145 |
| ozokérite | 140 |
| paraffine | 133 |
| paraffine écaille | 138 |
| pétrolatum | 135 |
| pétrole | 1 |
| pétrole brut | 2 |
| pétrole brut aromatique | 7 |
| pétrole brut asphaltique | 5 |
| pétrole brut corrosif | 9 |
| pétrole brut de synthèse | 17 |
| pétrole brut étêté | 12 |
| pétrole brut mixte | 8 |
| pétrole brut naphténique | 6 |
| pétrole brut non corrosif | 10 |
| pétrole brut paraffinique | 4 |
| pétrole brut réduit | 11 |
| pétrole brut synthétique | 17 |
| pétrole de marchandise | 3 |
| pétrole lampant | 45 |
| produit de distillation directe | 57 |
| produit noir | 124 |
| produit pétrolier | 158 |
| produit vierge | 57 |
| propane commercial | 27 |
| raffinat | 35 |
| rejets à retraiter | 18 |
| résidu | 129 |
| résidu atmosphérique | 130 |
| résidu long | 12 |
| résidu sous vide | 131 |
| sables bitumineux | 16 |
| slops | 18 |
| soutes | 67 |
| thiol | 158 |
| white spirit | 62 |

Приложение А

(рекомендуемое)

Перечень технических отклонений

с разъяснением причин их внесения

Таблица А.1 – Перечень технических отклонений с разъяснением причин их внесения

| Структурный элемент (раздел, подраздел, пункт, подпункт, таблица, приложение) | Модификация |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1 «Область применения» | Заменить текст раздела на: «Настоящий стандарт устанавливает термины и определения понятий в области сырья и продуктов нефтяных скважин. Термины, установленные настоящим стандартом, рекомендуются для применения во всех видах документации и литературы в области сырья и продуктов нефтяных скважин, входящих в сферу работ по стандартизации и/или использующих результаты этих работ». |  |  |
| Пояснение – Текст раздела был изменен в соответствии с требованиями ГОСТ 1.5-2001. Международный стандарт ISO/TC 67 «Материалы, оборудование и морские основания для нефтяной и газовой промышленности» не принят в качестве межгосударственного стандарта. |  |  |  |
| Раздел «Нормативные ссылки» | Исключить раздел. |  |  |
| Пояснение – Международный стандарт ISO 1998-99:2000 Petroleum industry – Terminology − Part 99: General and index (Промышленность нефтяная. Терминология. Часть 99. Общие положения и указатель) не принят в качестве межгосударственного стандарта. |  |  |  |
| Раздел «Нумерация терминов» | Исключить раздел. |  |  |
| Раздел «Указатель». | Исключить раздел. |  |  |
| Раздел «Порядок перечисления». | Исключить раздел. |  |  |
| Продолжение таблицы А.1 |  |  |  |
| Структурный элемент (раздел, подраздел, пункт, подпункт, таблица, приложение) | Модификация |  |  |
| Пояснение – Данные разделы не соответствуют требованиям ГОСТ 1.5-2001 к построению межгосударственных стандартов. Международный стандарт ISO 1998-99:2000 Petroleum industry − Terminology − Part 99: General and index (Промышленность нефтяная. Терминология. Часть 99. Общие положения и указатель) не принят в качестве межгосударственного стандарта. |  |  |  |
| Раздел 2, статья 1 | Заменить текст статьи на: «нефть: Жидкая, природная ископаемая или полученная искусственным путем, смесь, которая содержит углеводороды различных групп, смолисто-асфальтеновые вещества, неуглеводородные органические соединения, растворенный газ, воду, минеральные соли, механические примеси. Примечание − К неуглеводородным органическим соединениям относят серосодержащие, азотсодержащие, кислородсодержащие органические соединения». |  |  |
| Пояснение – Приведенное определение наиболее полно раскрывает происхождение и состав нефти. |  |  |  |
| Раздел 2, статья 2 | Заменить текст статьи на: «сырая нефть: Нефть, добываемая через нефтяные, нефтегазовые и нефтегазоконденсатные скважины нефтяных залежей и нефтяных оторочек нефтегазовых и нефтегазоконденсатных залежей». |  |  |
| Пояснение – Приведенное определение раскрывает происхождение сырой нефти. |  |  |  |
| Раздел 2, статья 3 | Дополнить раздел терминологической статьей: «товарная нефть: Нефть, подготовленная к поставке потребителю в соответствии с требованиями действующих нормативно-технических документов, принятых в установленном порядке». |  |  |
| Пояснение – термин «товарная нефть» применяется в терминологической системе стран СНГ, соответствует наименованию подраздела и позволяет раскрыть в настоящем стандарте сущность одого из важнейших видов углеводородного сырья, поскольку товарная нефть непосредственно используется в качестве сырья для нефтеперерабатывающих предприятий. |  |  |  |
| Продолжение таблицы А.1 |  |  |  |
| Структурный элемент (раздел, подраздел, пункт, подпункт, таблица, приложение) | Модификация |  |  |
| Раздел 2, статья 4 | Заменить текст статьи на: нефть парафинового основания: Сырая нефть, имеющая высокое удельное содержание парафиновых углеводородов и соединений с ароматическими и нафтеновыми кольцами и парафиновыми боковыми цепями. Примечание – Нефть парафинового основания может иметь высокое содержание твердых парафинов при температуре окружающей среды. |  |  |
| Раздел 2, статья 5 | В определении заменить терминоэлемент «относительное» на − «удельное». |  |  |
| Раздел 2, статья 6 | В определении заменить выражение «достаточное относительное» на − «высокое удельное». Исключить синоним в скобках − «(циклопарафинов)». |  |  |
| Раздел 2, статья 7 | Заменить текст статьи на: «Сырая нефть, имеющая высокое удельное содержание ароматических углеводородов». |  |  |
| Раздел 2, статья 8 | Заменить определение на: «Сырая нефть, атмосферный дистиллят которой имеет высокое удельное содержание ароматических соединений». |  |  |
| Раздел 2, статья 9 | Заменить текст статьи на: «нефть с высокой коррозионной активностью: Нефть, содержащая значительное количество коррозионно-агрессивных сернистых соединений». |  |  |
| Пояснение - Термин «сернистая нефть», примененный в нормативно-технических документах, действующих в странах СНГ, соответствует установленному содержанию сернистых соединений в нефти. Данный термин заменен на – «нефть с высокой коррозионной активностью», более точно соответствующий содержанию определения и иноязычному эквиваленту на французском (fr) языке. |  |  |  |
| Раздел 2, статья 10 | Заменить текст статьи на: «нефть с низкой коррозионной активностью: Нефть, имеющая низкое содержание летучих сернистых соединений. Примечание – К летучим сернистым соединениям относят сероводород и меркаптаны». |  |  |
| Продолжение таблицы А.1 |  |  |  |
| Структурный элемент (раздел, подраздел, пункт, подпункт, таблица, приложение) | Модификация |  |  |
| Пояснение - Термин «малосернистая нефть», примененный в нормативно-технических документах, действующих в странах СНГ, соответствует установленному содержанию сернистых соединений в нефти. Данный термин заменен на – «нефть с низкой коррозионной активностью», более точно соответствующий иноязычным эквивалентам на английском (en) и французском (fr) языках. |  |  |  |
| Раздел 2, статья 12 | Заменить термин «широкая остаточная фракция» на – «широкая остаточная фракция сырой нефти». |  |  |
| Раздел 2, статья 13 | Заменить текст статьи на: «жидкое углеводородное сырье: Жидкость минерального либо искусственного происхождения, состоящая из углеводородов и подвергаемая переработке на перерабатывающем предприятии. Примечания 1 К жидкому углеводородному сырью относят сырую нефть, товарную нефть, отбензиненную нефть, широкую остаточную фракцию сырой нефти, газовый конденсат, сланцевое масло, синтетическое нефтяное сырье, некондиционные нефтепродукты». 2 Жидкое углеводородное сырье содержит примеси неуглеводородных компонентов. 3 К перерабатывающим предприятиям относят нефтеперерабатывающие предприятия, газоперерабатывающие предприятия и предприятия по переработке газового конденсата и/или нефтегазоконденсатной смеси». |  |  |
| Пояснение – Общетехнический термин «исходное сырье» заменен на термин «жидкое углеводородное сырье». Данное определение наиболее полно раскрывает содержание понятия. |  |  |  |
| Раздел 2, статья 14 | Заменить текст статьи на: «газовый конденсат: Жидкая смесь, состоящая из парафиновых, нафтеновых и ароматических углеводородов широкого фракционного состава, содержащая примеси неуглеводородных компонентов, получаемая в результате разделения газоконденсатной смеси». |  |  |
| Раздел 2, статья 18 | Заменить текст статьи на: «некондиционный нефтепродукт: Нефтепродукт, не |  |  |
| Продолжение таблицы А.1 |  |  |  |
| Структурный элемент (раздел, подраздел, пункт, подпункт, таблица, приложение) | Модификация |  |  |
|  | удовлетворяющий требованиям нормативно-технической документации». |  |  |
| Раздел 2, статья 19 | Заменить текст статьи на: «природный газ: Газообразная смесь, состоящая из метана и более тяжелых углеводородов, азота, диоксида углерода, водяных паров, серосодержащих соединений, инертных газов. Примечания 1 Метан является основным компонентом природного газа. 2 Природный газ обычно содержит также следовые количества других компонентов». |  |  |
| Раздел 2, статья 20 | Заменить текст статьи на: «сжиженный природный газ: Природный газ, сжиженный после переработки с целью хранения или транспортирования». |  |  |
| Раздел 2, статья 21 | В определении заменить выражение «он получен или применяется» на − «его получают или применяют». |  |  |
| Раздел 2, статья 22 | Заменить текст статьи на: «серосодержащий природный газ: Природный газ, концентрация серосодержащих компонентов в котором превышает требования, установленные соответствующим нормативным документом». |  |  |
| Пояснение – В научно-технической литературе термин «сернистый газ» используется для обозначения диоксида серы. Данный термин заменен устоявшимся термином «серосодержащий природный газ», используемым в нормативно-технической документации, с соответствующим определением. |  |  |  |
| Раздел 2, статья 23 | Заменить текст статьи на: «нефтезаводской газ: Газ, полученный при переработке жидкого углеводородного сырья и содержащий углеводороды и неуглеводородные компоненты». Примечание − К неуглеводородным компонентам относят азот, диоксид углерода, водяные пары, серосодержащие соединения». |  |  |
| Пояснение – Данное определение наиболее полно раскрывает происхождение и состав нефтезаводского газа. |  |  |  |
| Продолжение таблицы А.1 |  |  |  |
| Структурный элемент (раздел, подраздел, пункт, подпункт, таблица, приложение) | Модификация |  |  |
| Раздел 2, статья 24 | Заменить текст статьи на: отходящий газ (Нрк. остаточный газ; хвостовой газ): Газ, полученный как второстепенный компонент при химической переработке нефти. Примечание – Отходящий газ может быть использован как топливный газ. |  |  |
| Пояснение – Устоявшимся термином, применяемым в научно-технической литературе, является термин «отходящий газ». |  |  |  |
| Раздел 2, статья 25 | Заменить термин «сжиженный газ в баллонах» на – «сжиженный углеводородный газ в баллонах». В определении заменить терминоэлемент «нефтяной» на − «углеводородный». Исключить терминоэлемент «соответствующих» после выражения «хранящийся в». |  |  |
| Пояснение – Согласно данным, приведенным в научно-технической литературе, в баллонах обычно хранят сжиженный углеводородный газ. |  |  |  |
| Раздел 2, статья 26 | В определении исключить выражение «в основном» после терминоэлемента «состоящая». Дополнить примечанием: «Товарный бутан может содержать примеси углеводородных и неуглеводородных компонентов ». |  |  |
| Раздел 2, статья 27 | В определении исключить выражение «в основном» после терминоэлемента «состоящая». Дополнить примечанием: «Товарный пропан может содержать примеси углеводородных и неуглеводородных компонентов ». |  |  |
| Пояснение – В настоящем стандарте применены определения терминов, обозначающих углеводородные газы, по возможности раскрывающие состав данных газов. |  |  |  |
| Раздел 2, статья 28 | В определении исключить выражение «в основном» после терминоэлемента «состоящая». Дополнить примечанием: «Сжиженный нефтяной газ может содержать примеси углеводородных и неуглеводородных компонентов ». |  |  |
| Продолжение таблицы А.1 |  |  |  |
| Структурный элемент (раздел, подраздел, пункт, подпункт, таблица, приложение) | Модификация |  |  |
| Раздел 2, подраздел «Легкие дистилляты и промежуточные продукты» | Заменить наименование подраздела на: «Дистилляты и промежуточные продукты». |  |  |
| Пояснение – В наименование данного подраздела внесены изменения в соответствии с Технической поправкой ИСО 1998-1:1998 «Промышленность нефтяная. Терминология. Часть 1. Сырье и продукты. Техническая поправка 1» (ISO 1998-1:1998/Cor.1:1999 «Petroleum Industry – Terminology – Part 1: Raw Materials and products. Technical Corrigendum 1»). |  |  |  |
| Раздел 2, статья 29 | Заменить текст статьи на: «нефтяной дистиллят: Дистиллят, полученный при конденсации паров нефти или нефтепродукта в результате перегонки при атмосферном или пониженном давлении. |  |  |
| Раздел 2, статья 30 | В определении заменить терминоэлемент: «исходного» на выражение «жидкого углеводородного». |  |  |
| Раздел 2, статья 31 | Заменить текст статьи на: «атмосферный нефтяной дистиллят: Нефтяной дистиллят, полученный в результате перегонки нефти или нефтепродукта при атмосферном давлении». |  |  |
| Раздел 2, статья 32 | Заменить текст статьи на: «вакуумный нефтяной дистиллят: Нефтяной дистиллят, полученный в результате перегонки нефти или нефтепродукта при пониженном давлении». |  |  |
| Раздел 2, статья 33 | Заменить термин «конденсат» на – «нефтяной конденсат». Определение дополнить выражением «нефтяного дистиллята» после термина «паров». |  |  |
| Раздел 2, статья 34 | Заменить термин «экстракт» на – «экстракт нефтяного дистиллята» В определении заменить выражение «растворимый в растворителе» на – «извлеченный растворителем». |  |  |
| Продолжение таблицы А.1 |  |  |  |
| Структурный элемент (раздел, подраздел, пункт, подпункт, таблица, приложение) | Модификация |  |  |
| Раздел 2, статья 35 | Заменить текст статьи на: «рафинат нефтяного дистиллята: Остаток после извлечения селективным растворителем компонента или смеси компонентов из нефтяного дистиллята в процессе жидкостно-жидкостной экстракции». |  |  |
| Раздел 2, статья 36 | Заменить текст статьи на: «алкилат: смесь жидких углеводородов, получаемых в процессе алкилирования». |  |  |
| Раздел 2, статья 37 | Заменить термин «дистиллят» на – «легкий нефтяной дистиллят». В определении заменить выражение «нафта и бензины» на – «нефтяной дистиллят, содержащий нафту и бензины». |  |  |
| Раздел 2, статья 38 | Заменить текст статьи на: «средний нефтяной дистиллят: Нефтяной дистиллят, содержащий керосины и газойль, с температурой кипения от 150оС до 400оС при нормальном атмосферном давлении и температурой вспышки в закрытом тигле выше 38оС». |  |  |
| Раздел 2, статья 39 | Заменить текст статьи на: «масляный нефтяной дистиллят: Нефтяная масляная фракция, имеющая пределы кипения и вязкость, позволяющие использовать ее после очистки в качестве нефтяного смазочного масла». |  |  |
| Раздел 2, статья 40 | Заменить текст статьи на: «тяжелый нефтяной дистиллят: Нефтяной дистиллят с температурой кипения выше 350оС при нормальном атмосферном давлении. Примечание – Тяжелый нефтяной дистиллят состоит из тяжелых фракций, полученных при атмосферной перегонке нефти, и фракций, полученных при вакуумной перегонке нефти». |  |  |
| Раздел 2, статья 41 | Заменить текст статьи на: «парафиновый дистиллят: Вакуумный нефтяной дистиллят, содержащий большое количество твердого парафина». |  |  |
| Раздел 2, статья 42 | Определение дополнить терминоэлементом «нефтяной» после терминоэлемента «неочищенный». Исключить ссылки «(см. 4.30.010, 4.30.020, 4.30.030, 4.30.040, 4.30.050 и 4.30.300)». |  |  |
| Продолжение таблицы А.1 |  |  |  |
| Структурный элемент (раздел, подраздел, пункт, подпункт, таблица, приложение) | Модификация |  |  |
| Пояснение – Международный стандарт ISO 1998-4:1998 Petroleum industry – Terminology – Part 4: Refining (Промышленность нефтяная. Терминология. Часть 4. Переработка нефти) не принят в качестве межгосударственного стандарта. Настоящий стандарт приведен в соответствие с требованиями «Рекомендаций по основным принципам и методам стандартизации терминологии РМГ 19-96». |  |  |  |
| Раздел 2, статья 43 | Заменить термин «специальный бензин (растворитель)» на – «специальный бензин-растворитель». |  |  |
| Раздел 2, статья 44 | В определении заменить термин «дистиллят» на – «нефтяной дистиллят». |  |  |
| Раздел 2, статья 45 | Заменить текст статьи на: «Осветительный керосин: Жидкое нефтяное топливо для применения в бытовых осветительных и нагревательных устройствах». |  |  |
| Раздел 2, статья 46 | Заменить текст статьи на: «авиационный керосин: Жидкое нефтяное топливо для применения в авиационных газотурбинных двигателях». |  |  |
| Раздел 2, статья 47 | Заменить текст статьи на: «газойль: Среднее дистиллятное топливо, которое может содержать тяжелый нефтяной дистиллят, для конкретного назначения. Примечание – Газойль может быть использован как компонент дизельного топлива, печного топлива и дистиллятного топлива для судов». Исключить иноязычный эквивалент стандартизованного термина на английском (en) языке: «fuel oil US». |  |  |
| Пояснение – В данную статью внесены изменения в соответствии с Технической поправкой ИСО 1998-1:1998 «Промышленность нефтяная. Терминология. Часть 1. Сырье и продукты. Техническая поправка 1» (ISO 1998-1:1998/Cor.1:1999 «Petroleum Industry – Terminology – Part 1: Raw Materials and products. Technical Corrigendum 1»). |  |  |  |
| Раздел 2, статья 48 | Заменить текст статьи на: «дизельное топливо: Жидкое нефтяное топливо для использования в двигателях с воспламенением топливо-воздушной смеси от сжатия». |  |  |
| Продолжение таблицы А.1 |  |  |  |
| Структурный элемент (раздел, подраздел, пункт, подпункт, таблица, приложение) | Модификация |  |  |
| Пояснение – Термин «газойль для двигателей внутреннего сгорания» заменен на термин «дизельное топливо» в соответствии с действующим нормативным документом. |  |  |  |
| Раздел 2, статья 49 | Заменить термин «печной газойль» на – «печное топливо». Заменить иноязычный эквивалент стандартизованного термина на английском (en) языке: «heating gas-oil» на «heating oil». Дополнить иноязычным эквивалентом стандартизованного термина на английском (en) языке: «fuel oil». |  |  |
|  | Исключить примечание: «На него часто ссылаются как на «печное топливо или дистиллятное нефтяное топливо». |  |  |
| Пояснение – В данную статью внесены изменения в соответствии с Технической поправкой ИСО 1998-1:1998 «Промышленность нефтяная. Терминология. Часть 1. Сырье и продукты. Техническая поправка 1» (ISO 1998-1:1998/Cor.1:1999 «Petroleum Industry – Terminology – Part 1: Raw Materials and products. Technical Corrigendum 1»). |  |  |  |
| Раздел 2, статья 50 | Заменить текст статьи на: «газовый бензин: Жидкая углеводородная смесь, получаемая путем переработки природного газа и газового конденсата, состоящая из предельных углеводородов С3-С6 с примесями углеводородных и неуглеводородных компонентов». |  |  |
| Раздел 2, статья 51 | В определении заменить выражение: «незначительные количества» на «незначительное количество». Исключить выражение «в результате». Исключить ссылку: «См. докторская проба (2.10.140)». Дополнить примечанием: «Под докторской пробой понимают метод качественного определения присутствия сероводорода и меркаптанов в бензине, нафте и керосине, заключающийся в фиксировании изменения цвета серы под влиянием продуктов взаимодействия сероводорода и меркаптанов с плюмбитом натрия». |  |  |
| Раздел 2, статья 52 | В определении исключить ссылку: «См. докторская проба (2.10.140)». |  |  |
| Продолжение таблицы А.1 |  |  |  |
| Структурный элемент (раздел, подраздел, пункт, подпункт, таблица, приложение) | Модификация |  |  |
| Пояснение – Международный стандарт ISO 1998-2 Petroleum Industry – Terminology – Part 2: Properties and Tests (Промышленность нефтяная. Терминология. Часть 2. Свойства и испытания) не принят в качестве межгосударственного стандарта. Настоящий стандарт приведен в соответствие с требованиями «Рекомендаций по основным принципам и методам стандартизации терминологии РМГ 19-96». |  |  |  |
| Раздел 2, статья 53 | Заменить текст статьи на: «автомобильный бензин: Бензин для применения в двигателях наземной техники». |  |  |
| Раздел 2, статья 54 | Заменить текст статьи на: «авиационный бензин: Бензин для применения в авиационных двигателях». |  |  |
| Раздел 2, статья 55 | Заменить текст статьи на: «бензин прямой перегонки: Фракция нефтяного дистиллята с пределами кипения от 30оС до 220оС, полученная в результате атмосферной перегонки сырой нефти». |  |  |
| Раздел 2, статья 56 | В определении заменить термин «бензин (растворитель)» на − «бензин-растворитель». Исключить терминоэлемент «обычно» перед терминоэлементом «используемый». Заменить примечание 1 на: «Наиболее широко используют сорта лакового бензина с пределами кипения от 40оС до 60оС или от 60оС до 80оС». Исключить примечание 2: «Ранее лаковый бензин также использовался для обозначения автомобильного бензина». Исключить иноязычный эквивалент стандартизованного термина на английском (en) языке: «stoddard solvent». Дополнить иноязычным эквивалентом стандартизованного термина на английском (en) языке: «petroleum ether». |  |  |
| Пояснение – В данную статью внесены изменения в соответствии с Технической поправкой ИСО 1998-1:1998 «Промышленность нефтяная. Терминология. Часть 1. Сырье и продукты. Техническая поправка 1» (ISO 1998-1:1998/Cor.1:1999 «Petroleum Industry – Terminology – Part 1: Raw Materials and products. Technical Corrigendum 1») и РМГ 19-96. |  |  |  |
| Продолжение таблицы А.1 |  |  |  |
| Структурный элемент (раздел, подраздел, пункт, подпункт, таблица, приложение) | Модификация |  |  |
| Раздел 2, статья 57 | Заменить термин «продукт прямой гонки» на – «нефтепродукт прямой перегонки». |  |  |
| Раздел 2, статья 58 | Заменить текст статьи на: «топливо для реактивных двигателей: Нефтяной дистиллят, используемый в качестве источника энергии в системах реактивного движения и пригодный для авиационных газовых турбин». |  |  |
| Раздел 2, статья 59 | Заменить термин «топливо типа керосина для реактивных двигателей» на − «керосиноподобное топливо для реактивных двигателей». В определении исключить выражение «обычно». |  |  |
| Раздел 2, статья 60 | Заменить термин «топливо с высокой температурой вспышки для реактивных двигателей» на – «топливо для реактивных двигателей с высокой температурой вспышки». В определении исключить выражение «обычно». |  |  |
| Раздел 2, статья 61 | Заменить термин «топливо с широкими пределами кипения для реактивных двигателей» на – «топливо для реактивных двигателей с широкими пределами кипения». В определении исключить выражениие «существенно». |  |  |
| Раздел 2, статья 62 | Заменить текст статьи на: «уайт-спирит: Жидкая смесь алифатических и ароматических углеводородов с пределами кипения от 155 °С до 200 °С, получаемая путем прямой перегонки нефти и применяемая в лакокрасочной промышленности. Примечание – Уайт-спирит может быть получен путем прямой перегонки нефти с дополнительной гидроочисткой». |  |  |
| Пояснение – Данное определение наиболее полно раскрывает метод получения и область применения уайт-спирита. Пределы кипения уайт-спирита указаны согласно ГОСТ 3134-78. |  |  |  |
| Раздел 2, статья 63 | Определение дополнить терминоэлементом «нефтяной» после терминоэлемента «легкий». |  |  |
| Раздел 2 | Исключить статью «петролейный эфир: устаревший термин, в настоящее время определяемый как лаковый бензин (1.20.146)». |  |  |
| Продолжение таблицы А.1 |  |  |  |
| Структурный элемент (раздел, подраздел, пункт, подпункт, таблица, приложение) | Модификация |  |  |
| Раздел 2 | Исключить статью «легкий бензин: в некоторых странах термин используется для обозначения бензина прямой гонки, но его не надо путать с бензолом». |  |  |
| Пояснение – В настоящий стандарт внесены изменения в соответствии с Технической поправкой ИСО 1998-1:1998 «Промышленность нефтяная. Терминология. Часть 1. Сырье и продукты. Техническая поправка 1» (ISO 1998-1:1998/Cor.1:1999 «Petroleum Industry – Terminology – Part 1: Raw Materials and products. Technical Corrigendum 1»). |  |  |  |
| Раздел 2, статья 64 | В определении исключить примечание: «Существуют две категории топлива для судов: дистиллятное топливо для судов и остаточное топливо для судов». |  |  |
| Раздел 2, статья 65 | В определении исключить выражение «нефтяного происхождения» после термина «дизельное топливо». Заменить примечание на: «Тяжелые сорта дистиллятного топлива для судов могут содержать небольшое количество нефтяного остатка». |  |  |
| Раздел 2, статья 66 | В определении заменить термин «перегонки» на − «перегонки нефти». |  |  |
| Раздел 2, статья 67 | Заменить текст статьи на: «бункерное топливо: Тяжелое остаточное топливо для судов». |  |  |
| Раздел 2, подраздел «Битум и связанные с ним продукты» | В наименовании указанного подраздела заменить выражение «и связанные с ним продукты» на − «производные от него продукты». |  |  |
| Раздел 2, статья 68 | Заменить текст статьи на: «битум: Высоковязкая смесь высокомолекулярных, жидких или твердых углеводородов и смолисто-асфальтовых веществ». Примечания 1 Битум может содержать незначительное количество органических и неорганических примесей. 2 Битум полностью растворим в спирто-бензольной смеси, хлороформе, сероуглероде, полностью или частично растворим в толуоле». |  |  |
| Продолжение таблицы А.1 |  |  |  |
| Структурный элемент (раздел, подраздел, пункт, подпункт, таблица, приложение) | Модификация |  |  |
| Пояснение – Данное определение более точно раскрывает состав и свойства битума. |  |  |  |
| Раздел 2, статья 69 | Исключить примечание: «В Европе наиболее используемые сорта дорожного битума определяются по глубине проникновения иглы пенетрометра вплоть до максимального значения 9001/10 мм. Более мягкие сорта, чем указанные выше, классифицируются по их вязкости». |  |  |
| Раздел 2, статья 70 | Заменить текст статьи на: «мягкий битум: Дорожный битум, используемый в производстве асфальта низкой жесткости». |  |  |
| Раздел 2, статья 71 | Заменить текст статьи на: «модифицированный битум: Битум, реологические свойства которого изменены во время изготовления в результате использования модификаторов битума. Примечания 1 К модификаторам битума относят натуральный каучук, синтетические полимеры, серу, некоторые металлоорганические соединения, кислород, хлорид железа (III), фосфорную кислоту, пентаоксид фосфора. 2 Волокна и неорганические порошки (наполнители) не рассматриваются в качестве модификаторов битума. 3 Модифицированные битумы могут применяться непосредственно или в виде разбавленных нефтепродуктов или эмульсий, или в виде смеси, например, с природным битумом». |  |  |
| Пояснение – Общетехнический термин «химический агент» заменен на термин «модификатор битума». Согласно данным, приведенным в научно-технической литературе, кислород, хлорид железа (III), фосфорная, кислота, пентаоксид фосфора могут быть отнесены к модификаторам битума. |  |  |  |
| Раздел 2, статья 73 | Заменить текст статьи на: «промышленный битум: Битум, применяемый в химической, резинотехнической, лакокрасочной, шинной и электротехнической промышленности». |  |  |
| Пояснение – Данное определение наиболее полно определяет области применения промышленного битума. |  |  |  |
| Продолжение таблицы А.1 |  |  |  |
| Структурный элемент (раздел, подраздел, пункт, подпункт, таблица, приложение) | Модификация |  |  |
| Раздел 2, статья 74 | В определении исключить выражение: «в значительной степени были». |  |  |
| Раздел 2, статья 75 | Заменить текст статьи на: «твердый битум: Битум, находящийся в твердом состоянии при температуре окружающей среды». |  |  |
| Раздел 2, статья 76 | Заменить текст статьи на: «специальный битум: Битум, которому в результате выбранной обработки приданы специальные свойства, которые соответствуют требованиям, предъявляемым к дорожным или промышленным битумам». |  |  |
| Раздел 2, статья 77 | Заменить текст статьи на: «жидкий битум: Битум, вязкость которого снижена в результате добавления разжижителя битума». |  |  |
| Раздел 2, статья 78 | Заменить текст статьи на: «размягченный битум: Битум, вязкость которого снижена в результате добавления гудрона». |  |  |
| Раздел 2, статья 79 | Заменить текст статьи на: «разжижитель битума: Жидкость, добавляемая к битуму для уменьшения его вязкости». Примечание – К разжижителям битума относят ряд продуктов, от летучих нефтяных дистиллятов, используемых в производстве разбавленных нефтепродуктов, до нелетучих гудронов, используемых в производстве размягченных битумов». |  |  |
| Раздел 2, статья 80 | Заменить текст статьи на: «гудрон: Черный смолистный вакуумный нефтяной остаток, полученный путем вакуумной перегонки мазута, используемый для производства битума и нефтяного кокса. |  |  |
| Пояснение – Данное определение наиболее полно раскрывает свойства, происхождение и применение гудрона. |  |  |  |
| Раздел 2, статья 82 | В определении исключить ссылку «См. битумная эмульсия (1.40.060)». |  |  |
| Раздел 2, статья 84 | Заменить текст статьи на: «природный битум: Твердый или жидкий битум, присутствующий в природных отложениях. |  |  |
| Продолжение таблицы А.1 |  |  |  |
| Структурный элемент (раздел, подраздел, пункт, подпункт, таблица, приложение) | Модификация |  |  |
| Пояснение – Согласно данным, приведенным в научно-технической литературе, природный битум может быть как твердым, так и жидким. |  |  |  |
| Раздел 2, статья 85 | Заменить текст статьи на: «связующий компонент смесевого материала (нефтяная и газовая промышленность): Вязкое вещество или смесь веществ для обволакивания частиц наполнителя, обеспечивающее их когезию». |  |  |
| Раздел 2, статья 86 | Заменить текст статьи на: «углеводородный связующий компонент смесевого материала: Связующий компонент смесевого материала, содержащий битум или деготь, или то и другое». |  |  |
| Раздел 2, статья 87 | Заменить текст статьи на: «битумный связующий компонент смесевого материала: Связующий компонент смесевого материала, содержащий битум». |  |  |
| Пояснение – Для применения термина «битумный связующий компонент смесевого материала» происхождение битума несущественно. |  |  |  |
| Раздел 2, статья 88 | Заменить текст статьи на: «деготь: Вязкий продукт, полученный в результате сухой перегонки твердых топлив. Примечание − К твердым топливам, используемым для получения дегтя, относят каменные угли, бурые угли, горючие сланцы, сапропели, торф, древесину». |  |  |
| Пояснение – Данное определение корректно отражает метод получения дегтя (сухая перегонка).В примечании наиболее полно раскрыто происхождение сырья для получения дегтя. |  |  |  |
| Раздел 2, статья 89 | Заменить текст статьи на: «пек (нефтяная и газовая промышленность): Остаток, полученный от перегонки дегтя». |  |  |
| Раздел 2, подраздел «Продукты средней вязкости, смазочные материалы и связанные с ними | Заменить наименование данного подраздела на: «Продукты средней вязкости и смазочные материалы». |  |  |
| Продолжение таблицы А.1 |  |  |  |
| Структурный элемент (раздел, подраздел, пункт, подпункт, таблица, приложение) | Модификация |  |  |
| продукты» |  |  |  |
| Раздел 2, статья 90 | Заменить текст статьи на: «базовое масло: Смазочное масло, к которому добавляется одна или несколько присадок с целью получения готового продукта». |  |  |
| Пояснение – Термин «исходное нефтяное масло» заменен термином «базовое масло» в соответствии с действующими нормативными документами. |  |  |  |
| Раздел 2, статья 92 | Заменить текст статьи на: «палевое нефтяное масло: Базовое масло, полученное в результате переработки в умеренных условиях нефти нафтенового основания, имеющее палево-янтарный цвет». |  |  |
| Раздел 2, статья 93 | Заменить текст статьи на: «нейтральное нефтяное масло: Обработанное базовое масло, полученное из нефти парафинового основания». |  |  |
| Раздел 2, статья 94 | В определении заменить термин «исходное нефтяное масло» на − «базовое масло». |  |  |
| Раздел 2, статья 95 | Заменить текст статьи на: «остаточная нефтяная фракция для получения цилиндровых масел: Базовое масло высокой вязкости, полученное из нефти, используемое в качестве основы нефтяного смазочного масла для цилиндров паровых машин». |  |  |
| Раздел 2, статья 96 | Заменить текст статьи на: «нефтяное смазочное масло: Техническое масло для предупреждения или уменьшения износа трущихся поверхностей и уменьшения потерь на трение скольжения». |  |  |
| Раздел 2, статья 97 | Заменить текст статьи на: «смазочный материал: Материал, вводимый на поверхность трения для уменьшения силы трения и (или) интенсивности изнашивания». |  |  |
| Раздел 2, статья 98 | Заменить термин «эмульсионное масло» на − «эмульсионное масло (нефтяная и газовая промышленность)». В определении заменить выражение «которое особенно используется» на − «используемое». |  |  |
| Продолжение таблицы А.1 |  |  |  |
| Структурный элемент (раздел, подраздел, пункт, подпункт, таблица, приложение) | Модификация |  |  |
| Раздел 2, статья 99 | Заменить текст статьи на: «веретенное масло: Нефтяное смазочное масло низкой вязкости, предназначенное для смазывания слабонагруженных частей текстильных машин, вращающихся с большой скоростью». |  |  |
| Раздел 2, статья 100 | Заменить текст статьи на: «машинное масло: Нефтяное смазочное масло, используемое для смазывания слабонагруженных движущихся частей машин, работающих при умеренных температурах». |  |  |
| Раздел 2, статья 101 | Заменить текст статьи на: «турбинное масло: Нефтяное смазочное масло для турбин». |  |  |
| Раздел 2, статья 102 | Заменить текст статьи на: «моторное масло: Нефтяное смазочное масло для поршневых двигателей внутреннего сгорания». |  |  |
| Раздел 2, статья 103 | Заменить текст статьи на: «Детергентное нефтяное смазочное масло: Нефтяное смазочное масло, обладающее ярко выраженными моющими и диспергирующими свойствами, обусловленными введением в его состав больших количеств соответствующих присадок. Примечания 1 Моющие свойства нефтяного смазочного масла характеризуют его способность очищать детали смазываемого механизма от различных отложений». 2 Диспергирующие свойства нефятного смазочного масла характеризуют его способность равномерно распределять и удерживать в состоянии суспензии твердые частицы загрязнений и продуктов износа». |  |  |
| Пояснение – Примененный в настоящем стандарте термин «Детергентное нефтяное смазочное масло» и его определение является наиболее точным для обозначения данного смазочного масла, поскольку указывает на различные виды масла (моторное, трансмиссионное и т.п.). |  |  |  |
| Продолжение таблицы А.1 |  |  |  |
| Структурный элемент (раздел, подраздел, пункт, подпункт, таблица, приложение) | Модификация |  |  |
| Раздел 2, статья 104 | Заменить текст статьи на: «всесезонное моторное масло: Моторное масло, обладающее при низких температурах вязкостью зимнего моторного масла, при высоких температурах – вязкостью летнего моторного масла». |  |  |
| Пояснение – Согласно общепринятой терминологии, термином «универсальное моторное масло» называют моторное масло, пригодное для использования как в карбюраторных, так и в дизельных двигателях. Классификацию моторных масел в практике стран СНГ осуществляют в соответствии с нормативными документами, действующими на межгосударственном уровне, классификация SAE не применяется. |  |  |  |
| Раздел 2, статья 105 | Заменить текст статьи на: «холодильное масло: Нефтяное смазочное масло для холодильных машин» |  |  |
| Раздел 2, статья 106 | Заменить текст статьи на: «смазочно-охлаждающая жидкость: Жидкий технологический состав для смазки и охлаждения при обработке материалов резанием». |  |  |
| Раздел 2, статья 107 | Заменить текст статьи на: «темное нефтяное масло: Нефтяное смазочное масло темного цвета, используемое для тихоходных машин». |  |  |
| Раздел 2, статья 108 | Заменить текст статьи на: «светлое нефтяное масло: Высокоочищенное нефтяное смазочное масло, полученное из того же жидкого углеводородного сырья, что и базовое масло или из базового масла в результате дополнительной очистки, практически бесцветное и имеющее низкое содержание серы и ароматических соединений». |  |  |
| Раздел 2, статья 109 | Заменить текст статьи на: «белое нефтяное масло: Высокоочищенный масляный нефтяной дистиллят без цвета, запаха и вкуса, применяемый в фармакопее, парфюмерии, приборостроении и для специальных целей Примечание – К белому нефтяному маслу относят белые масла для пищевой, фармацевтической и парфюмерной промышленности, а также белые масла технические». |  |  |
| Продолжение таблицы А.1 |  |  |  |
| Структурный элемент (раздел, подраздел, пункт, подпункт, таблица, приложение) | Модификация |  |  |
| Пояснение – Данное определение в полной мере раскрывает источник получения и области применения белого нефтяного масла. |  |  |  |
| Раздел 2, статья 110 | Заменить текст статьи на: «инсектицидное масло: Нефтепродукт низкой вязкости, похожий на нефтяное смазочное масло и используемый отдельно или в смеси с другими ингредиентами для борьбы с вредителями в животноводстве, овощеводстве». |  |  |
| Раздел 2, статья 112 | Заменить текст статьи на: «закалочное нефтяное масло: Нефтепродукт, состоящий из базового масла, полученного из нефти, и веществ, вводимых в базовое масло с целью придания ему повышенных охлаждающих и антиокислительных свойств, и используемый для контролируемого охлаждения изготовленных металлических изделий». |  |  |
| Раздел 2, статья 113 | Заменить текст статьи на: «консервационное масло: Средство временной противокоррозионной защиты на основе минерального или синтетического масла». |  |  |
| Раздел 2, статья 114 | Заменить текст статьи на: «изоляционное масло: Техническое масло для электроизоляции». |  |  |
| Раздел 2, статья 115 | Заменить текст статьи на: «кабельное нефтяное масло: Нефтяное смазочное масло, используемое для изоляции силовых электрических кабелей». |  |  |
| Пояснение – Примечания исключены, поскольку поясняют другие термины. |  |  |  |
| Раздел 2, статья 116 | В определении исключить выражение в скобках: «(петролатум, смолы, полимеры, битум и т.д.)». Дополнить примечанием: «К загустителям относят петролатум, смолы, полимеры, битум». |  |  |
| Раздел 2, статья 117 | Заменить текст статьи на: «поглотительное нефтяное масло: Масляный нефтяной дистиллят, используемый для извлечения легких ароматических углеводородов из каменноугольного или коксового газов». |  |  |
| Продолжение таблицы А.1 |  |  |  |
| Структурный элемент (раздел, подраздел, пункт, подпункт, таблица, приложение) | Модификация |  |  |
| Пояснение – Устоявшимся термином для обозначения понятия «масло для извлечения бензола», применяющимся в научно-технической литературе, является термин «поглотительное нефтяное масло». |  |  |  |
| Раздел 2, статья 118 | Заменить текст статьи на: «гидравлическая жидкость: Техническая жидкость для гидроприводов сервомеханизмов, гидропередач». |  |  |
| Раздел 2, статья 119 | Заменить текст статьи на: «амортизаторная жидкость: Техническая жидкость для гашения механических колебаний путем поглощения кинетической энергии движущихся масс. Примечание – Техническая жидкость – нефтяная или синтетическая жидкость для использования в качестве рабочего тела, хладагента, растворителя». |  |  |
| Раздел 2, статья 120 | Заменить текст статьи на: «цилиндровое масло: Нефтяное смазочное масло для поршневых паровых машин». |  |  |
| Раздел 2, статья 121 | Заменить текст статьи на: «нефтяной смазочный материал с противозадирной присадкой: Нефтяное смазочное масло или смазка, содержащие одно или несколько специально вводимых веществ, которые предотвращают или уменьшают эффекты соприкосновения металла с металлом при работе зубчатых передач и подшипников с повышенной нагрузочной способностью в результате химического взаимодействия с металлом в условиях трения с образованием защитной пленки». |  |  |
| Раздел 2, статья 122 | Заменить текст статьи на: «рециркулируемое нефтяное смазочное масло: Нефтяное смазочное масло, характеристики которого в процессе рециркуляции изменились по сравнению с исходными, но которое пригодно для рециркуляции». |  |  |
| Раздел 2, статья 123 | Заменить текст статьи на: «отработанное масло: Техническое масло, проработавшее срок или утратившее в процессе эксплуатации качество, установленное в нормативно-технической документации, и слитое из рабочей системы. |  |  |
| Продолжение таблицы А.1 |  |  |  |
| Структурный элемент (раздел, подраздел, пункт, подпункт, таблица, приложение) | Модификация |  |  |
|  | Примечание – Техническое масло – жидкий нефтепродукт или синтетический продукт, смазывающий трущиеся поверхности, применяемый для консервации изделий, в качестве электроизоляционного материала и для технологических нужд». |  |  |
| Раздел 2, статья 124 | Заменить текст статьи на: «мазут: Жидкое нефтяное топливо для использования в топочных агрегатах или устройствах». |  |  |
| Раздел 2, статья 125 | Заменить текст статьи на: «кислая вода (нефтяная и газовая промышленность): Вода, которая содержит нежелательные количества растворимых загрязняющих примесей. Примечание – К растворимым загрязняющим примесям относят сероводород, аммиак, фенолы». |  |  |
| Пояснение – устоявшимся термином для обозначения промышленных сточных вод, загрязненных кислыми компонентами, применяющимся в научно-технической литературе, является термин «кислая вода». |  |  |  |
| Раздел 2, статья 126 | Заменить текст статьи на: «котельное топливо: Тяжелый нефтяной дистиллят, нефтяной остаток или их смесь, используемые в качестве топлива для производства тепла или энергии». |  |  |
| Раздел 2, статья 127 | Заменить текст статьи на: «нефтяное масло для отпуска металлов: Тяжелый масляный нефтяной дистиллят, характеризующийся высокими значениями температуры вспышки и термической стабильности, используемый для отпуска металлов. Примечание – Под отпуском металлов понимают операцию термической обработки, следующую после закалки, заключающуюся в нагреве металлического изделия до заданной температуры, которая ниже температуры аустенизации». |  |  |
| Раздел 2, статья 128 | В определении заменить выражение «исходного сырья на нефтяной основе» на «нефтяного остатка». Исключить выражение «в жестких условиях». |  |  |
| Продолжение таблицы А.1 |  |  |  |
| Структурный элемент (раздел, подраздел, пункт, подпункт, таблица, приложение) | Модификация |  |  |
| Пояснение – Согласно данным, приведенным в научно-технической литературе, в состав кокса входят преимущественно тугоплавкие и высокоароматизированные углеводороды с незначительным содержанием водорода и органические соли; сырьем для получения нефтяного кокса являются преимущественно тяжелые нефтяные остатки. Термическая деструкция предполагает проведение процесса в жестких условиях. |  |  |  |
| Раздел 2, статья 129 | Заменить текст статьи на: «нефтяной остаток: Продукт, остающийся после перегонки нефти». |  |  |
| Раздел 2, статья 130 | Заменить текст статьи на: «атмосферный нефтяной остаток: Нефтяной остаток в результате атмосферной перегонки сырой нефти». |  |  |
| Раздел 2, статья 131 | Заменить текст статьи на: «вакуумный нефтяной остаток: Нефтяной остаток в результате вакуумной перегонки атмосферного нефтяного остатка». |  |  |
| Раздел 2, статья 132 | Заменить текст статьи на: «осажденный растворителем асфальт: Асфальтовый материал высокой молекулярной массы, отделенный от вакуумного нефтяного остатка путем осаждения с использованием легкого углеводорода. Примечание – В качестве легкого углеводорода используют жидкий пропан». |  |  |
| Раздел 2, подраздел «Парафины и связанные с ними продукты» | Заменить наименование данного подраздела на: «Парафины и производные от них продукты». |  |  |
| Раздел 2, статья 133 | Заменить текст статьи на: «парафин: Смесь твердых высокомолекулярных предельных углеводородов нормального строения». |  |  |
| Раздел 2, статья 134 | Заменить текст статьи на: «микрокристаллический парафин: Продукт, состоящий из смеси насыщенных углеводородов, твердых при температуре окружающей среды, имеющий более тонкую кристаллическую структуру, чем парафин, и низкое содержание минерального масла нефтяного происхождения. |  |  |
| Продолжение таблицы А.1 |  |  |  |
| Структурный элемент (раздел, подраздел, пункт, подпункт, таблица, приложение) | Модификация |  |  |
|  | Примечание – Микрокристаллический парафин получают из парафинового гача, полученного при очистке брайтстока». |  |  |
| Раздел 2, статья 135 | Заменить текст статьи на: «петролатум: Полутвердый продукт, состоящий из микрокристаллического парафина, связанного с большим количеством минерального масла нефтяного происхождения». |  |  |
| Раздел 2, статья 136 | Дополнить примечанием: «Примечание – Донный парафин содержит различные органические и неорганические примеси». |  |  |
| Пояснение – согласно данным, приведенным в научно-технической литературе, обычно парафин осаждается в смеси со смолами, асфальтенами, твердыми неорганическими примесями и т.п. |  |  |  |
| Раздел 2, статья 137 | В определении заменить выражение «и содержащий высокое относительное количество масла» на – «содержащий большое количество минерального масла нефтяного происхожения». |  |  |
| Раздел 2, статья 139 | В определении заменить термин «парафинов» на – «парафина». Исключить выражение в скобках «(обычно в высокой концентрации)». Заменить текст примечания на: «Парафиновый расплав применяют для покрытия некоторых типов свай с целью придания им водонепроницаемости или в качестве связующего материала». |  |  |
| Раздел 2, статья 140 | Заменить текст статьи на: «озокерит: Природный продукт от бурого до черного цвета, содержащий метановые углеводороды изостроения и незначительное количество метановых углеводородов нормального строения. Примечание – Озокерит может содержать минеральные примеси». |  |  |
| Пояснение – данное определение наиболее полно отражает сущность озокерита |  |  |  |
| Раздел 2, статья 141 | Заменить текст статьи на: «церезин: Смесь твердых высокомолекулярных предельных углеводородов преимущественно изостроения». |  |  |
| Продолжение таблицы А.1 |  |  |  |
| Структурный элемент (раздел, подраздел, пункт, подпункт, таблица, приложение) | Модификация |  |  |
| Раздел 2, статья 142 | Заменить текст статьи на: «консистентная смазка: Продукт, получаемый из технического жира и веретенного масла с добавлением едкого натра, предназначенный для смазки трущихся частей машин». |  |  |
| Раздел 2, статья 143 | Заменить текст статьи на: «Мыльная смазка: Пластичная смазка, в которой в качестве загустителя использованы соли высших жирных кислот». Примечание – Пластичная смазка – мазеобразный нефтепродукт или синтетический продукт, отличающийся наличием структурного каркаса, образованного частицами загустителя, в ячейки которого включено масло, и предназначенный для снижения износа трущихся поверхностей, консервации изделий, герметизации уплотнений и соединений». |  |  |
| Пояснение – Устоявшимся термином, используемым в нормативно-технической документации и научно-технической литературе для обозначения пластичной смазки, загущенной мылами, является термин «мыльная смазка». |  |  |  |
| Раздел 2, статья 144 | Заменить текст статьи на: «не загущенная мылами консистентная смазка: Консистентная смазка, содержащая загуститель, отличный от солей высших жирных кислот». |  |  |
| Раздел 2, статья 145 | Заменить текст статьи на: «сажа: Чистый, тонко измельченный аморфный углерод, получаемый при регулируемом сжигании смеси газообразных и жидких углеводородов при ограниченной подаче воздуха, для обеспечения неполного сгорания». |  |  |
| Раздел 2, статья 146 | Заменить текст статьи на: «присадка к нефтепродукту: Вещество либо смесь веществ, добавляемые в малых количествах к нефтепродукту для придания или усиления желательных свойств либо для подавления нежелательных свойств». |  |  |
| Раздел 2, статья 147 | Заменить текст статьи на: «моющая присадка к нефтепродукту: Поверхностно-активное вещество либо смесь поверхностно-активных веществ, вводимых в смазочный материал или топливо нефтяного |  |  |
| Продолжение таблицы А.1 |  |  |  |
| Структурный элемент (раздел, подраздел, пункт, подпункт, таблица, приложение) | Модификация |  |  |
|  | происхождения для минимизации отложений в системах и двигателях. Примечания 1 Моющими присадками для смазочных материалов являются металлоорганические соединения с щелочными свойствами для нейтрализации кислот, образующихся при сгорании. 2 Моющими присадками для топлив являются смеси не образующих золы органических соединений, содержащие полимеры». |  |  |
| Пояснение – Согласно данным, приведенным в научно-технической литературе, моющие присадки к нефтепродуктам являются поверхностно-активными веществами |  |  |  |
| Раздел 2, статья 148 | Заменить текст статьи на: «диспергирующая присадка к нефтепродукту: Присадка к нефтепродукту, вводимая в жидкий смазочный материал или топливо нефтяного происхождения и повышающая диспергирование нерастворимых примесей и стабильность суспензии, особенно при низкой температуре». |  |  |
| Раздел 2, статья 149 | Заменить текст статьи на: «противозадирная присадка: Присадка, препятствующая, ограничивающая или задерживающая заедание трущихся поверхностей». |  |  |
| Раздел 2, статья 150 | Заменить текст статьи на: «загуститель смазочного материала: Продукт, который при смешивании со смазочным маслом или смазочным материалом повышает его вязкость или консистенцию». |  |  |
| Раздел 2, статья 151 | Заменить текст статьи на: «присадка, улучшающая индекс вязкости: Присадка, обычно полимер, понижающая степень изменения вязкости с изменением температуры и увеличивающая в связи с этим индекс вязкости масла». |  |  |
| Пояснение – Термин «индексная присадка» заменен на термин «присадка, улучшающая индекс вязкости» в соответствии с действующими нормативными документами. |  |  |  |
| Продолжение таблицы А.1 |  |  |  |
| Структурный элемент (раздел, подраздел, пункт, подпункт, таблица, приложение) | Модификация |  |  |
| Раздел 2, статья 152 | Заменить текст статьи на: «депрессорная присадка к нефтепродукту: Присадка к нефтепродукту, понижающая температуру его застывания». |  |  |
| Раздел 2, статья 153 | Заменить текст статьи на: «окисленное масло (нефтяная и газовая промышленность): Масло растительного происхождения, подвергнутое контролируемому окислению при нагревании и воздушной продувке для увеличения его вязкости, и применяемое как компонент смазочного масла». |  |  |
| Пояснение – Согласно данным, приведенным в научно-технической литературе, окисленные масла применяют в качестве компонентов смазочных масел. |  |  |  |
| Раздел 2, статья 154 | Заменить текст статьи на: «ингибитор к нефтепродукту: Встречающееся в природе вещество или синтетическая присадка, присутствие которых в малых количествах в нефтепродукте замедляет или препятствует развитию окислительных и коррозионных процессов». |  |  |
| Пояснение – Согласно данным, приведенным в научно-технической литературе, в нефтепродукты вводят ингибиторы с целью замедления или препятствования развитию окислительных и коррозионных процессов. Образование смол при хранении бензинов и коррозия в паровых турбинах – лишь частные случаи окислительных и коррозионных процессов. |  |  |  |
| Раздел 2 | Исключить из текста раздела 2 терминологическую статью: «наполнитель: Инертное твердое тонко измельченное вещество, добавляемое в продукт для изменения его свойств». |  |  |
| Раздел 2 | Исключить из текста раздела 2 терминологическую статью: «вспомогательный фильтрующий материал: Тонко измельченный пористый твердый материал, используемый для повышения пропускной способности фильтра». |  |  |
| Пояснение – Данные термины исключены как общетехнические. |  |  |  |
| Раздел 2, статья 155 | Заменить текст статьи на: «антифлуоресцентная добавка к нефтепродукту: Вещество, способное скрыть флуоресценцию нефтепродукта». |  |  |
| Продолжение таблицы А.1 |  |  |  |
| Структурный элемент (раздел, подраздел, пункт, подпункт, таблица, приложение) | Модификация |  |  |
| Раздел 2, статья 156 | Заменить текст статьи на: «антидетонационная присадка: Вещество или смесь веществ, используемых в топливах для двигателей с искровым зажиганием с целью повышения их детонационной стойкости. Примечание – К антидетонационным присадкам относят металлоорганические соединения». |  |  |
| Раздел 2 | Исключить из текста раздела 2 терминологическую статью: «пластификатор: Продукт, обычно нефтяного происхождения, используемый для ускорения введения различных соединений в основной эластомер в процессе производства каучуков». |  |  |
| Пояснение – данный термин исключен как относящийся к другой области. |  |  |  |
| Раздел 2, статья 157 | Заменить термин «желатинирующий агент» на − «желатинирующий агент (нефтяная и газовая промышленность)». |  |  |
| Раздел 2, подраздел «Разное» | Заменить наименование данного подраздела на: «Прочие компоненты сырья и продуктов нефтяных скважин». |  |  |
| Раздел 2, статья 158 | Заменить текст статьи на: «меркаптаны: Соединения, содержащие химическую группу –SH, которые присутствуют в большинстве сортов нефти и нефтяных дистиллятах». |  |  |
| Пояснение – Примечания исключены, так как поясняют другие термины. |  |  |  |
| Раздел 2, статья 159 | Заменить текст статьи на: «нафтеновые кислоты: Органические кислоты, содержащиеся в некоторых сортах нефти, характеризующиеся наличием нафтенового кольца и одной или нескольких карбоксильных групп. Примечание – Нафтеновые кислоты являются полезным побочным продуктом, используемым в производстве сиккативов, эмульгаторов и мыла». |  |  |
| Раздел 2, статья 160 | Заменить текст статьи на: «нафтены: Содержащиеся в нефти насыщенные алициклические углеводороды ряда циклопентана и циклогексана, а также более сложные би- и полициклические углеводороды, имеющие от двух до пяти циклов в молекуле». |  |  |
| Продолжение таблицы А.1 |  |  |  |
| Структурный элемент (раздел, подраздел, пункт, подпункт, таблица, приложение) | Модификация |  |  |
| Пояснение − Согласно данным, приведенным в научно-технической литературе, к нафтенам относят насыщенные алициклические углеводороды ряда циклопентана и циклогексана, а также более сложные би- и полициклические углеводороды, имеющие от двух до пяти циклов в молекуле; соединения, содержащие конденсированные с насыщенными углеродными циклами ароматические циклы, не могут быть отнесены к нафтенам. |  |  |  |
| Раздел 2, статья 161 | Заменить текст статьи на: «асфальтены: Нелетучие компоненты нефти с высокой молекулярной массой, содержащиеся в нефтяном остатке. Примечания 1 Асфальтены имеют темный цвет и содержат большое количество серы, азота и металлов. 2 Асфальтены, состоящие из ароматических и гетероциклических соединений, не растворимы в нормальных алканах, содержащих от 5 до 7 атомов углерода, но полностью растворимы в горячем бензоле или толуоле». |  |  |
| Пояснение – Согласно данным, приведенным в научно-технической литературе, отнесение асфальтенов к нефтепродуктам некорректно. |  |  |  |
| Раздел 2, статья 162 | В определении заменить выражение «и которая растворима» на терминоэлемент − «растворимая». |  |  |
| Раздел 2, статья 163 | Дополнить раздел терминологической статьей: «нефтяные смолы: Высокомолекулярные нейтральные компоненты нефти, обладающие жидкой или полужидкой консистентностью. Примечания: 1 Нефтяные смолы растворимы в петролейном эфире и нефтяных фракциях. 2 Нефтяные смолы представляют собой гетероорганические соединения углерода, водорода и кислорода и могут содержать также серу, азот и металлы». |  |  |
| Раздел 2, статья 164 | Дополнить раздел терминологической статьей: «ароматические углеводороды: Содержащиеся в нефти углеводороды, имеющие в своем составе бензольные ядра, которые могут быть конденсированными и/или иметь боковые углеродные цепи». |  |  |
| Окончание таблицы А.1 |  |  |  |
| Структурный элемент (раздел, подраздел, пункт, подпункт, таблица, приложение) | Модификация |  |  |
| Пояснение – Термины «нефтяные смолы» и «ароматические углеводороды» применяются в терминологической системе стран СНГ и соответствуют наименованию подраздела. Данные термины представляют собой элементы химической классификации нефтей и способствуют пониманию ряда понятий, связанных с данной классификацией. |  |  |  |
| Раздел 2, статья 165 | Заменить текст статьи на:. «биотопливо: Твердое, жидкое или газообразное топливо, получаемое из биомассы термохимическим или биологическим способом». Примечание − Главными компонентами жидкого биотоплива являются спирты, простые и сложные эфиры растительных масел или неэтерифицированные растительные масла». |  |  |
| Пояснение − В настоящем стандарте изменены отдельные фразы, термины, приведенные в официальном переводе международного стандарта, в целях соблюдения норм русского языка и принятой терминологии в соответствии с ГОСТ 1.5-2001, РМГ 19-96. |  |  |  |
| Раздел 2 | Исключить из текста раздела 2 термин: «LNG (англ.) сжиженный природный газ». |  |  |
| Раздел 2 | Исключить из текста раздела 2 термин: «GNL (фр.) сжиженный природный газ». |  |  |
| Раздел 2 | Исключить из текста раздела 2 термин: «LPG (англ.) сжиженный нефтяной газ». |  |  |
| Раздел 2 | Исключить из текста раздела 2 термин: «GPL (фр.) сжиженный нефтяной газ». |  |  |
| Раздел 2 | Исключить из текста раздела 2 термин: «SBP (англ.) специальная температура кипения». |  |  |
| Раздел 2 | Исключить из текста раздела 2 термин: «FOD (фр.) печной газойль». |  |  |
| Пояснение – Данные аббревиатуры не применяются в терминологической системе стран СНГ. |  |  |  |

Приложение Б

(рекомендуемое)

Сравнение структуры международного стандарта со структурой межгосударственного стандарта

Изменение структуры межгосударственного стандарта относительно структуры примененного международного стандарта обусловлено приведением в соответствие с требованиями ГОСТ 1.5-2001 и РМГ 19-96.

Таблица Б.1 – Сравнение структуры международного стандарта со структурой межгосударственного стандарта

| Структура международного стандарта (международного документа) |  |  | Структура межгосударственного стандарта |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел | Подраздел | Пункт | Раздел | Статья |
| 1 | - | - | 1 | - |
| 2 | - | - | - | - |
| 3 | - | - | - | - |
| 4 | - | - | - | - |
| 5 | - | - | - | - |
| - | 1.05 | 1.05.000 | 2 | 1 |
| - | 1.05 | 1.05.005 | 2 | 2 |
| - | - | - | 2 | 3 |
| - | 1.05 | 1.05.010 | 2 | 4 |
| - | 1.05 | 1.05.020 | 2 | 5 |
| - | 1.05 | 1.05.030 | 2 | 6 |
| - | 1.05 | 1.05.040 | 2 | 7 |
| - | 1.05 | 1.05.050 | 2 | 8 |
| - | 1.05 | 1.05.060 | 2 | 9 |
| - | 1.05 | 1.05.070 | 2 | 10 |
| - | 1.05 | 1.05.080 | 2 | 11 |
| - | 1.05 | 1.05.090 | 2 | 12 |
| - | 1.05 | 1.05.100 | 2 | 13 |
| - | 1.05 | 1.05.110 | 2 | 14 |
| Продолжение таблицы Б.1 |  |  |  |  |
| Структура международного стандарта (международного документа) |  |  | Структура межгосударственного стандарта |  |
| Раздел | Подраздел | Пункт | Раздел | Статья |
| - | 1.05 | 1.05.120 | 2 | 15 |
| - | 1.05 | 1.05.122 | 2 | 16 |
| - | 1.05 | 1.05.130 | 2 | 17 |
| - | 1.05 | 1.05.150 | 2 | 18 |
| - | 1.15 | 1.15.001 | 2 | 19 |
| - | 1.15 | 1.15.005 | 2 | 20 |
| - | 1.15 | 1.15.010 | 2 | 21 |
| - | 1.15 | 1.15.020 | 2 | 22 |
| - | 1.15 | 1.15.030 | 2 | 23 |
| - | 1.15 | 1.15.040 | 2 | 24 |
| - | 1.15 | 1.15.050 | 2 | 25 |
| - | 1.15 | 1.15.060 | 2 | 26 |
| - | 1.15 | 1.15.070 | 2 | 27 |
| - | 1.15 | 1.15.080 | 2 | 28 |
| - | 1.20 | 1.20.000 | 2 | 29 |
| - | 1.20 | 1.20.002 | 2 | 30 |
| - | 1.20 | 1.20.003 | 2 | 31 |
| - | 1.20 | 1.20.004 | 2 | 32 |
| - | 1.20 | 1.20.010 | 2 | 33 |
| - | 1.20 | 1.20.011 | 2 | 34 |
| - | 1.20 | 1.20.015 | 2 | 35 |
| - | 1.20 | 1.20.020 | 2 | 36 |
| - | 1.20 | 1.20.030 | 2 | 37 |
| - | 1.20 | 1.20.040 | 2 | 38 |
| - | 1.20 | 1.20.050 | 2 | 39 |
| - | 1.20 | 1.20.060 | 2 | 40 |
| - | 1.20 | 1.20.070 | 2 | 41 |
| - | 1.20 | 1.20.080 | 2 | 42 |
| - | 1.20 | 1.20.101 | 2 | 43 |
| - | 1.20 | 1.20.120 | 2 | 44 |
| - | 1.20 | 1.20.121 | 2 | 45 |
| - | 1.20 | 1.20.122 | 2 | 46 |
| - | 1.20 | 1.20.130 | 2 | 47 |
| - | 1.20 | 1.20.131 | 2 | 48 |
| - | 1.20 | 1.20.132 | 2 | 49 |
| - | 1.20 | 1.20.140 | 2 | 50 |
| Продолжение таблицы Б.1 |  |  |  |  |
| Структура международного стандарта (международного документа) |  |  | Структура межгосударственного стандарта |  |
| Раздел | Подраздел | Пункт | Раздел | Статья |
| - | 1.20 | 1.20.141 | 2 | 51 |
| - | 1.20 | 1.20.142 | 2 | 52 |
| - | 1.20 | 1.20.143 | 2 | 53 |
| - | 1.20 | 1.20.144 | 2 | 54 |
| - | 1.20 | 1.20.145 | 2 | 55 |
| - | 1.20 | 1.20.146 | 2 | 56 |
| - | 1.20 | 1.20.150 | 2 | 57 |
| - | 1.20 | 1.20.160 | 2 | 58 |
| - | 1.20 | 1.20.161 | 2 | 59 |
| - | 1.20 | 1.20.162 | 2 | 60 |
| - | 1.20 | 1.20.163 | 2 | 61 |
| - | 1.20 | 1.20.170 | 2 | 62 |
| - | 1.20 | 1.20.180 | 2 | 63 |
| - | 1.20 | 1.20.190 | - | - |
| - | 1.20 | 1.20.200 | - | - |
| - | 1.30 | 1.30.000 | 2 | 64 |
| - | 1.30 | 1.30.010 | 2 | 65 |
| - | 1.30 | 1.30.020 | 2 | 66 |
| - | 1.30 | 1.30.030 | 2 | 67 |
| - | 1.40 | 1.40.000 | 2 | 68 |
| - | 1.40 | 1.40.010 | 2 | 69 |
| - | 1.40 | 1.40.011 | 2 | 70 |
| - | 1.40 | 1.40.020 | 2 | 71 |
| - | 1.40 | 1.40.021 | 2 | 72 |
| - | 1.40 | 1.40.030 | 2 | 73 |
| - | 1.40 | 1.40.031 | 2 | 74 |
| - | 1.40 | 1.40.033 | 2 | 75 |
| - | 1.40 | 1.40.035 | 2 | 76 |
| - | 1.40 | 1.40.040 | 2 | 77 |
| - | 1.40 | 1.40.050 | 2 | 78 |
| - | 1.40 | 1.40.052 | 2 | 79 |
| - | 1.40 | 1.40.053 | 2 | 80 |
| - | 1.40 | 1.40.060 | 2 | 81 |
| - | 1.40 | 1.40.061 | 2 | 82 |
| - | 1.40 | 1.40.070 | 2 | 83 |
| - | 1.40 | 1.40.100 | 2 | 84 |
| Продолжение таблицы Б.1 |  |  |  |  |
| Структура международного стандарта (международного документа) |  |  | Структура межгосударственного стандарта |  |
| Раздел | Подраздел | Пункт | Раздел | Статья |
| - | 1.40 | 1.40.250 | 2 | 85 |
| - | 1.40 | 1.40.260 | 2 | 86 |
| - | 1.40 | 1.40.270 | 2 | 87 |
| - | 1.40 | 1.40.300 | 2 | 88 |
| - | 1.40 | 1.40.301 | 2 | 89 |
| - | 1.60 | 1.60.000 | 2 | 90 |
| - | 1.60 | 1.60.001 | 2 | 91 |
| - | 1.60 | 1.60.002 | 2 | 92 |
| - | 1.60 | 1.60.003 | 2 | 93 |
| - | 1.60 | 1.60.004 | 2 | 94 |
| - | 1.60 | 1.60.005 | 2 | 95 |
| - | 1.60 | 1.60.010 | 2 | 96 |
| - | 1.60 | 1.60.011 | 2 | 97 |
| - | 1.60 | 1.60.013 | 2 | 98 |
| - | 1.60 | 1.60.020 | 2 | 99 |
| - | 1.60 | 1.60.030 | 2 | 100 |
| - | 1.60 | 1.60.040 | 2 | 101 |
| - | 1.60 | 1.60.050 | 2 | 102 |
| - | 1.60 | 1.60.051 | 2 | 103 |
| - | 1.60 | 1.60.052 | 2 | 104 |
| - | 1.60 | 1.60.060 | 2 | 105 |
| - | 1.60 | 1.60.070 | 2 | 106 |
| - | 1.60 | 1.60.080 | 2 | 107 |
| - | 1.60 | 1.60.090 | 2 | 108 |
| - | 1.60 | 1.60.091 | 2 | 109 |
| - | 1.60 | 1.60.092 | 2 | 110 |
| - | 1.60 | 1.60.100 | 2 | 111 |
| - | 1.60 | 1.60.110 | 2 | 112 |
| - | 1.60 | 1.60.120 | 2 | 113 |
| - | 1.60 | 1.60.130 | 2 | 114 |
| - | 1.60 | 1.60.131 | 2 | 115 |
| - | 1.60 | 1.60.132 | 2 | 116 |
| - | 1.60 | 1.60.140 | 2 | 117 |
| - | 1.60 | 1.60.150 | 2 | 118 |
| - | 1.60 | 1.60.151 | 2 | 119 |
| Продолжение таблицы Б.1 |  |  |  |  |
| Структура международного стандарта (международного документа) |  |  | Структура межгосударственного стандарта |  |
| Раздел | Подраздел | Пункт | Раздел | Статья |
| - | 1.60 | 1.60.160 | 2 | 120 |
| - | 1.60 | 1.60.170 | 2 | 121 |
| - | 1.60 | 1.60.180 | 2 | 122 |
| - | 1.60 | 1.60.181 | 2 | 123 |
| - | 1.70 | 1.70.010 | 2 | 124 |
| - | 1.70 | 1.70.020 | 2 | 125 |
| - | 1.70 | 1.70.030 | 2 | 126 |
| - | 1.70 | 1.70.060 | 2 | 127 |
| - | 1.70 | 1.70.070 | 2 | 128 |
| - | 1.70 | 1.70.110 | 2 | 129 |
| - | 1.70 | 1.70.120 | 2 | 130 |
| - | 1.70 | 1.70.130 | 2 | 131 |
| - | 1.70 | 1.70.140 | 2 | 132 |
| - | 1.75 | 1.75.000 | 2 | 133 |
| - | 1.75 | 1.75.010 | 2 | 134 |
| - | 1.75 | 1.75.020 | 2 | 135 |
| - | 1.75 | 1.75.030 | 2 | 136 |
| - | 1.75 | 1.75.040 | 2 | 137 |
| - | 1.75 | 1.75.050 | 2 | 138 |
| - | 1.75 | 1.75.060 | 2 | 139 |
| - | 1.75 | 1.75.070 | 2 | 140 |
| - | 1.75 | 1.75.080 | 2 | 141 |
| - | 1.80 | 1.80.000 | 2 | 142 |
| - | 1.80 | 1.80.010 | 2 | 143 |
| - | 1.80 | 1.80.020 | 2 | 144 |
| - | 1.80 | 1.80.100 | 2 | 145 |
| - | 1.90 | 1.90.001 | 2 | 146 |
| - | 1.90 | 1.90.002 | 2 | 147 |
| - | 1.90 | 1.90.003 | 2 | 148 |
| - | 1.90 | 1.90.004 | 2 | 149 |
| - | 1.90 | 1.90.010 | 2 | 150 |
| - | 1.90 | 1.90.020 | 2 | 151 |
| - | 1.90 | 1.90.021 | 2 | 152 |
| - | 1.90 | 1.90.030 | 2 | 153 |
| - | 1.90 | 1.90.040 | 2 | 154 |
| - | 1.90 | 1.90.050 | - | - |
| Окончание таблицы Б.1 |  |  |  |  |
| Структура международного стандарта (международного документа) |  |  | Структура межгосударственного стандарта |  |
| Раздел | Подраздел | Пункт | Раздел | Статья |
| - | 1.90 | 1.90.060 | - | - |
| - | 1.90 | 1.90.070 | 2 | 155 |
| - | 1.90 | 1.90.080 | - | - |
| - | 1.90 | 1.90.090 | 2 | 156 |
| - | 1.90 | 1.90.100 | 2 | 157 |
| - | 1.95 | 1.95.001 | 2 | 158 |
| - | 1.95 | 1.95.002 | 2 | 159 |
| - | 1.95 | 1.95.004 | 2 | 160 |
| - | 1.95 | 1.95.010 | 2 | 161 |
| - | 1.95 | 1.95.020 | 2 | 162 |
| - | - | - | 2 | 163 |
| - | - | - | 2 | 164 |
| - | 1.95 | 1.95.030 | 2 | 165 |
| - | 1.99 | 1.99.001 | - | - |
| - | 1.99 | 1.99.002 | - | - |
| - | 1.99 | 1.99.003 | - | - |
| - | 1.99 | 1.99.004 | - | - |
| - | 1.99 | 1.99.005 | - | - |
| - | 1.99 | 1.99.006 | - | - |
| - | - | - | Приложение А |  |
| - | - | - | Приложение Б |  |

| УДК 665.6 : 006.354 | МКС 01.040.75; 75.080 MOD |
| --- | --- |
| Ключевые слова: нефтяная промышленность, сырая нефть, сырье, нефтепродукты, словарь |  |

Руководитель организации-разработчика:

ООО «Газпром развитие»

| Генеральный директор, д.т.н. | Д.Н. Левитский |
| --- | --- |
| Руководитель разработки: |  |
| Начальник управления мониторинга производства и реализации жидких углеводородов, к.т.н. | Н.Н. Кисленко |
| Исполнитель: |  |
| Главный менеджер | А.В. Гульбин |